## ANEXO I

## SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

PARTE 1. Relación de sustancias

En caso de que una sustancia o grupo de sustancias enumeradas en esta parte corresponda también a una categoría de la parte 2, deberán tenerse en cuenta las cantidades umbral indicadas en esta parte 1.

| # Sustancia | Cantidad umbral (toneladas) |
| --- | --- |
| Nitrato de amonio | 350 |
| Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales | 1 |
| Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales | 0,1 |
| Bromo | 20 |
| Cloro | 10 |
| Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel) | 1 |
| Etilenimina | 10 |
| Flúor | 10 |
| Formaldehido (concentración  90 por 100) | 5 |
| Hidrógeno | 5 |
| Acido clorhídrico (gas licuado) | 25 |
| Alquilos de plomo | 5 |
| Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural | 50 |
| Acetileno | 5 |
| Oxido de etileno | 5 |
| Oxido de propileno | 5 |
| Metanol | 500 |
| 4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta | 0,01 |
| Isocianato de metilo | 0,15 |
| Oxígeno | 200 |
| Diisocianato de tolueno | 10 |
| Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 |
| Trihidruro de arsénico (arsina) | 0,2 |
| Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 |
| Dicloruro de azufre | 1 |
| Trióxido de azufre | 15 |
| Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1] | 0,001 |
| Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona. | 0,001 |
| ### Naftas y otros cortes livianos | 5.000 |

- Nota 1: Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas. Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las policlorodibenzodioxinas se calculan con los factores de ponderación siguientes:

| Factores de equivalencia tóxica para las familias de sustancias de riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeDD | 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD{ |  |  |  |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDD} | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF{ |  |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDD{ |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF} | 0,1 |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF{ |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF} |  |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |  |  |
| OCDD | 0,001 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF} |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF{ | 0,01 |
|  |  | OCDF | 0,001 |

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa.)

PARTE 2. Categorías de sustancias y preparados no denominados específicamente en la parte 1.

| Categoría de sustancia peligrosa [ver nota 1] | Cantidad umbral (toneladas) |
| --- | --- |
| 1. Muy tóxica | 5 |
| 2. Tóxica | 50 |
| 3. Comburente ú oxidante | 50 |
| 4. Explosiva [cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo a] de la nota 2] | 50 |
| 5. Explosiva [cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo b] de la nota 2] | 10 |
| 6. Inflamable [cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo a) de la nota 3] | 5.000 |
| 7.a Muy inflamable [cuando la sustancia o el preparado coincida con la definición del párrafo b]. 1 de la nota 3] | 50 |
| 7.b Líquido muy inflamable [cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo b].2 de la nota 3] | 5.000 |
| 8. Extremadamente inflamable [cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo c] de la nota 3] | 10 |
| 9. Sustancias peligrosas para el medio ambiente en combinación con las siguientes fases de riesgo: |  |
| i) Muy tóxico para los organismos acuáticos | 200 |
| ii) Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio ambiente acuático. | 500 |
| 10. Cualquier clasificación distinta en combinación con los enunciados de riesgo siguientes: |  |
| i) Reacciona violentamente con el agua. | 100 |
| ii) En contacto con el agua libera gases tóxicos. | 50 |

Notas:

- 1. Las sustancias se clasifican con arreglo a las siguientes definiciones:

Por sustancias Muy Tóxicas y Tóxicas (categorías 1 y 2), se entenderá:

| Clasificación (*) | Toxicidad por ingestión DL50 (mg/kg) | Toxicidad por absorción cutánea DL50 (mg/kg) | Toxicidad por inhalación de polvo o niebla CL50 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy tóxicas |  5 |  40 |  0,5 |
| Tóxicas | > 5-50 | > 40-200 | > 0,5-2 |

(*) Criterios de clasificación en función  de  la  toxicidad por ingestión, por absorción cutánea y por inhalación de polvos o nieblas.

Comburentes ú oxidantes: las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.

Las sustancias comburentes ú oxidantes sin ser necesariamente  combustibles,  pueden  generalmente liberando oxígeno causar o contribuir a la combustión de otros materiales.

Peróxidos orgánicos: sustancias orgánicas que  tienen  la estructura bivalente "-0-0-" y pueden ser consideradas como derivadas del peróxido de hidrógeno, donde uno de los átomos de hidrógeno  o  ambos  han sido reemplazados por radicales orgánicos.  Los  peróxidos  orgánicos  son sustancias  térmicamente  inestables  que pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica. Además,  pueden  presentar  una  o más  de  las siguientes propiedades:

- ser propensas a reacción.

- quemarse rápidamente.

- ser sensibles a impactos o fricciones.

- reaccionar peligrosamente con otros materiales.

- dañar los ojos.

Debido a la diversidad de las propiedades presentadas por los materiales pertenecientes a estas divisiones, el establecimiento dé un criterio único de clasificación para dichos productos es impracticable. Los procedimientos de clasificación se encuentran en el Apéndice 4 del Anexo I de la Resolución 195/97 SOPyT.

- 2. Se definen como Explosivas a las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explotan.

- En particular, se entenderá por explosiva:

- a)

    - Una sustancia o preparado que cree riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

    - Una sustancia pirotécnica es una sustancia (o una mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto colorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de los mismos, gracias a reacciones químicas exotérmicas que se automantienen, no detonantes, o

    - Una sustancia o preparado explosiva o pirotécnica contenida en objetos;

b)	Una sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

3. 	Por sustancias inflamables, muy inflamables y extremadamente inflamables (categoría 6, 7 y 8), se entenderá:

- a) 	Inflamables: Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 23 ºC e inferior o igual a 60,5 ºC.

- b) Muy inflamables:

- b.1)

- - 	Sustancias y preparados líquidos que puedan calentarse y llegar a inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida;

-	Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 60,5 ºC y que permanezcan en estado líquido bajo presión, cuando determinadas formas de tratamiento, por ejemplo presión o temperatura elevadas, puedan crear riesgos de accidentes graves.

b.2) 	Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 23 ºC y que no sean extremadamente inflamables;

c) 	Extremadamente inflamables:

    - Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 0 ºC cuyo punto de ebullición (o cuando se trate de una gama de ebulliciones, el punto de ebullición inicial) a presión normal sea inferior o igual a 35 ºC, y

    - Sustancias y preparados en estado gaseoso inflamables al contacto con el aire a temperatura y presión ambientes, se mantengan o no en estado gaseoso o líquido bajo presión, excluidos los gases extremadamente inflamables licuados (incluido el GLP) y el gas natural contemplados en la parte 1, y

3. 	Sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición.

Nota aclaratoria: Los valores de los Puntos de Inflamación corresponden a pruebas realizadas en Vaso Cerrado.

4.	La adición de sustancias peligrosas para determinar la cantidad existente en un establecimiento se llevará a cabo según la siguiente regla:

- Si la suma:

- q1/Q+q2/Q+q3/Q+q4/Q+q5/Q+...1

- donde

- qX = la cantidad de sustancia peligrosa o categoría de sustancia peligrosa X presente incluida en las partes 1 y 2 del presente anexo,

- Q = la cantidad umbral pertinente de las partes 1 y 2, entonces, se aplicarán al establecimiento las disposiciones de la presente Resolución.

- Esta regla se aplicará en las siguientes circunstancias:

- a. 	A las sustancias y preparados que aparezcan en la parte 1 en cantidades inferiores a su cantidad umbral, al mismo tiempo que sustancias que tengan la misma clasificación en la parte 2, así como a la suma de sustancias y preparados con la misma clasificación en la parte 2.

- b. 	A la suma de las categorías 1, 2 y 9 presentes en un mismo establecimiento.

- c. 	A la suma de las categorías 3, 4, 5, 6, 7a, 7b y 8, presentes en un mismo establecimiento.