# ANEXO I

CAPÍTULO I

## DISPOSICIONES GENERALES

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 1° - La presente reglamentación es de aplicación en todo el ámbito del territorio  de  la  República Argentina, donde desarrollen su actividad los trabajadores en relación de dependencia de empleadores de circuitos cerrados de televisión y los trabajadores de empleadores contratados y subcontratados por dichas empresas.

ARTICULO 2° - La presente reglamentación es de aplicación para los empleadores comprendidos en el artículo precedente cuyos trabajadores desarrollen sus tareas fuera de los establecimientos de la empresa. Por consiguiente, a los efectos de esta reglamentación, se incluyen: tareas en la vía pública, excavaciones; instalación y servicio domiciliario, mantenimiento de línea y reparación de cables aéreos y/o subterráneos; en altura y/o cercanos a fuentes de baja, media y alta tensión.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, para todas las tareas de construcción  comprendidas  en  el  Decreto  N°  911/96,  considerando  el  Decreto N° 144/01  más  las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96, 051/97, 035/98, 319/99, 700/00 y 552/01 y las que en el futuro se pudieran dictar, son de aplicación como norma, en cuanto no se opongan a la normativa específica del presente Reglamento.

Dentro de los establecimientos fijos de la empresas de televisión por cable, será de aplicación el Decreto N° 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus reglamentaciones complementarias.

## CAPÍTULO II

## OBLIGACIONES

DEL EMPLEADOR

ARTICULO 3° - El  empleador,  en  el  marco  de  sus  responsabilidades de las leyes N° 24.557 y N° 19.587 y sus reglamentaciones vigentes, debe aplicar criterios de prevención para preservar la integridad psico-física de sus trabajadores; desarrollando de esta manera, una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes.

Para tal fin, a través de sus Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo, y con el asesoramiento y el seguimiento de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la que se encuentre afiliado, debe:

- Identificar, evaluar, minimizar y/o eliminar los factores de riesgo existentes en su establecimiento  y  en  los  lugares  o  frentes de trabajo donde desempeñen sus tareas los trabajadores.

- Priorizar  la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a partir de minimizar y/o eliminar los riesgos en la fuente.

- Mantener un registro de siniestralidad laboral.

- Proveer de equipos y elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando de acuerdo al tipo de tareas que deba realizar y riesgos emergentes  de  la  misma.  Siempre  que  existan  en  el  mercado  equipos y elementos de  protección  personal homologados, se utilizarán éstos en lugar de otros que no reúnan tal condición.

- Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan.

- Llevar a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

- Instrumentar  las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean pautas integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa.

- Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas por la autoridad competente.

- Conformar  por  empresa,  un  Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con  participación  de  trabajadores,  empleadores  y  el  Sindicato, con carácter paritario, según lo establecido en el artículo N° 52.

## DEL TRABAJADOR

ARTICULO 4° - Los trabajadores deben cumplir con los deberes y obligaciones de las Leyes N° 24.557 y N° 19.587, sus reglamentaciones vigentes, de los reglamentos internos, de los procedimientos de trabajo y de las instrucciones operativas específicas de cada tarea.

El trabajador, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de terceros, debe:

- Utilizar  adecuadamente  las  máquinas,  aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,  equipos  de  transporte,  equipos  de  protección  y,  en  general,  cualquier otro instrumento con el que desarrolle su actividad, a fin de evitar los riesgos previsibles.

- Usar, conservar y cuidar los equipos y elementos de protección personal, debiendo recibir los mismos con constancia firmada de recepción, en donde se consignen las instrucciones para su uso, conservación y reposición.

- Informar  en  la  forma  más  inmediata  posible a su superior jerárquico o, en su caso, al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, acerca de cualquier situación que entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas por la autoridad competente.

- Someterse  a  los  exámenes médicos de salud, recibir sus resultados y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen.

- Asistir a los cursos de capacitación que le brinde el empleador por sí, por terceros o por medio de la. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debiendo colaborar con el desarrollo de las acciones.

- Participar  a  través  de  sus representantes en el Comité Mixto de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

## DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO

ARTICULO 5° - Las Aseguradoras en el marco de las obligaciones previsto en la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y sus reglamentaciones vigentes, respecto de los empleadores afiliados a ellas, deben:

- Identificar y evaluar los factores de riesgo existentes en los establecimientos y en los lugares o frentes de trabajo donde desempeñen sus tareas los trabajadores.

- Priorizar la prevención de siniestros a partir de la minimización de los riesgos en la fuente.

- Colaborar en la selección de equipos y elementos de protección personal.

- Suministrar información relacionada a la seguridad en el empleo de productos químicos y biológicos.

- Informar  y asesorar a los empleadores en materia de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, como así también respecto de las acciones necesarias a implementar con el fin de cumplirla.

- Elaborar  y arbitrar los medios técnicos para implementar los módulos de capacitación  en  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo, atendiendo  al nivel de instrucción  de  los  trabajadores dependientes del empleador y a los riesgos que entrañen  las  tareas  que  desarrollen  los  trabajadores. Entre los temas que formen parte  de  los  módulos  de  capacitación, deberá  incluirse  además,  todo lo concerniente al uso de los equipos y elementos de protección personal necesarios.

- Denunciar ante la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO los incumplimientos  de  sus  afiliados  respecto  de  las  normas de higiene y seguridad en el trabajo.

- Tener  acceso  a  la  información necesaria para cumplir con las prestaciones de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.

- Promover la prevención, informando a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL  TRABAJO acerca de los planes y programas de seguridad exigidos a las empresas.

- Mantener un registro de siniestralidad por empresa.

- Informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alícuotas y demás elementos que dictamine la reglamentación.

- Asistir en la integración de comisiones paritarias de riesgos del trabajo y colaborar en su capacitación.

## CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN

ARTICULO 6° - La empresa deberá confeccionar un Programa de Capacitación que como mínimo, deberá contemplar:

- Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. Medidas de prevención y/o protección de los mismos.

- Nociones de primeros auxilios para emergencias propias de las tareas que ejecuten los trabajadores.

- Riesgos emergentes de las nuevas tecnologías utilizadas o a utilizar por la empresa. Medidas de prevención y/o protección de los mismos.

ARTICULO 7° - La capacitación se brindará a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y alcanzará a todos los niveles jerárquicos de la empresa, debiéndose mantener actualizado y archivado el registro escrito de las acciones realizadas con indicaciones del responsable de la capacitación: contenido debidamente desagregado por temas; incluyendo una formación suficiente y adecuada en materia preventiva  en  forma  de informaciones e instrucciones teóricas y con prácticas efectivas en trabajos; actividades desarrolladas; duración de la misma; acciones de seguimiento previstos; fecha, firma y aclaración del personal capacitado.

ARTICULO 8° - Aquel personal que realice trabajos de televisión por cable deberá estar especialmente habilitado por la empresa ejecutante del mismo, visada por los responsables de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo, debiendo tener cumplimentados los cursos de capacitación en la materia. Tal habilitación será incorporada al legajo personal del trabajador y deberá ser renovada periódicamente, con un plazo no mayor de dos años.

CAPÍTULO III

## CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 9° - Los  empleadores deberán confeccionar un Programa de Seguridad que contemple todos los riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores. Dicho programa deberá incluir las medidas de seguridad para las distintas tareas ya sean continuas u ocasionales, y ser puesto en conocimiento del responsable (o de los responsables)  del  trabajo y de los trabajadores, antes que se inicien las tareas. El mismo se actualizará periódicamente o cuando la situación lo requiera.

Como mínimo el Programa de Seguridad contemplará lo siguiente:

- Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Fecha de confección del Programa de Seguridad.

- Descripción  pormenorizada de las tareas, sus etapas de ejecución y procedimientos de trabajo.

- Enumeración  de  los  riesgos  generales y específicos, previstos en cada tarea y etapa,  teniendo  en cuenta la zona geográfica y evaluando las condiciones climáticas de la misma, contemplando como mínimo los siguientes casos: precipitaciones de agua de poca o de gran importancia, niebla espesa, tormenta, viento violento, granizo y nieve.

- Deberá incluir todas las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.

- Estipular todos los elementos de protección personal, incluyendo la vestimenta, teniendo en cuenta, el clima, temperaturas promedios de la zona, velocidad del viento, altura a nivel del mar, entre otros.

- Será  firmado  por  el Empleador, el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa, y será aprobado por el área de prevención de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del empleador.

ARTICULO 10 - Cuando las condiciones climáticas presentes en el lugar de trabajo pongan  en  riesgo la seguridad de los trabajadores, los responsables de la tarea junto con el supervisor de la misma, evaluarán el inicio o suspensión del trabajo, acorde a lo establecido en el artículo 9 del presente Anexo.

ARTICULO 11 - En las tareas en proximidades de redes eléctricas de distribución de baja  y media tensión, las que se realicen en altura o utilizando escaleras, u otro medio de elevación y cuando las mismas revistan peligro para los trabajadores, los responsables  del trabajo deberán adoptar todas las medidas de seguridad  de forma tal de  eliminar  o  minimizar la condición peligrosa detectada, solicitarán la presencia de su  superior  inmediato  quien determinará el tipo de asistencia necesaria y la factibilidad de realizar o no la tarea.

Asimismo, en las tareas en proximidades de redes eléctricas de distribución de baja tensión, cuando se verifique que no se cumplen las distancias de seguridad de la Tabla Nº 1 que establece el artículo 31, los responsables del trabajo podrán determinar la ejecución  de  las  tareas, si se cumple lo establecido en el artículo 32 y en todos los casos notificando por escrito a su superior de la condición peligrosa detectada.

CAPÍTULO IV

## TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

ARTICULO 12 - Todos los vehículos automotores que sirvan de apoyo para las tareas en la vía pública deben contar con las habilitaciones y revisiones impuestas por la normativa de tránsito vigente, botiquín de primeros auxilios y matafuego tipo ABC, llevando registro escrito con archivo de los mismos.

Si están previstos para uso nocturno o lugares obscuros, deberán contar con un dispositivo de iluminación adaptado al trabajo que deba efectuarse y garantizar una seguridad suficiente para los trabajadores.

Todo  vehículo y maquinaria deberá ser operado solo por personal instruido y autorizado  por  la  empresa,  cumpliendo toda la reglamentación nacional, provincial y/o municipal.

ARTICULO 13 - Los trabajadores se transportarán en vehículos que cuenten con habitáculos adecuados para tal fin y en forma separada de las cargas, en ningún caso el personal podrá estar de pie o sentado en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, cuando este se está trasladando.

ARTICULO 14 - Cuando las tareas impliquen abrir un frente de trabajo con una cuadrilla  de  diez  o  más trabajadores se debe contar con un baño químico y condiciones  adecuadas para la ingestión de alimentos. Los empleadores deberán arbitrar los medios necesarios a fin de proveer el agua potable a sus trabajadores.

ARTICULO 15 - Antes de efectuar cualquier trabajo cercano a servicios de infraestructura (electricidad, alumbrado público, gas o teléfono) se deben adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar el contacto o la interacción con los tendidos de tales servicios, ya sean aéreos o subterráneos.

## SEÑALIZACIÓN

ARTICULO 16 - Todas las tareas que se realicen en la vía pública deben señalizarse, vallarse o cercarse de acuerdo a normas nacionales, o internacionales reconocidas y/o norma  IRAM correspondiente, utilizando para todo tipo de leyenda el idioma castellano,  para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y/o vehículos.

ARTICULO 17 - Se  debe  disponer  de  balizas para el trabajo nocturno o en condiciones de baja visibilidad. Asimismo, se dispondrá de equipos adecuados de iluminación  para realizar el trabajo en estas condiciones y se proveerá a los trabajadores de medios de alta visibilidad como ser chalecos o bandoleras de color fluorescente con tiras retroreflectantes.

ARTICULO 18- Dentro del área vallada, se debe colocar todas las herramientas, materiales y equipos necesarios para efectuar el trabajo.

ARTICULO 19 – El  responsable del trabajo, antes de comenzar las tareas, debe verificar que la señalización de vallado y cercos existentes se encuentre en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos según el programa de seguridad previsto por el artículo N° 9 del presente Anexo.

ARTICULO 20 - Cuando vehículos o máquinas deban trabajar maniobrando con ocupación  parcial o total de la vía pública habilitada al tránsito, se deben instalar señales luminosas y de material reflectante. En el caso de que las medidas adoptadas sean insuficientes para controlar los riesgos, se deberá decidir la suspensión de los trabajos. Cuando sea necesario se dispondrá, además, de señalero.

## EXCAVACIONES

ARTICULO 21 - Todo  trabajo  de excavación debe ser planificado y programado con la suficiente antelación, incluyendo las normas con los procedimientos seguros de trabajo a seguir de acuerdo a los riesgos previstos.

ARTICULO 22 - Se  procurará  la  obtención de los planos con el trazado de los posibles tendidos de servicios que pudieran existir, solicitándolos a las empresas prestadoras de los mencionados servicios. De no disponerse de los planos, por su inexistencia o falta de actualización, deben extremarse las medidas de seguridad a cumplimentar  durante  la  ejecución de los trabajos, para evitar que los trabajadores sean afectados o puedan afectar tales tendidos.

ARTICULO 23 - Antes  de  comenzar cualquier trabajo de excavación, se deben realizar las detecciones de conductores y de cañerías de fluidos que eventualmente puedan  encontrarse  enterradas. Se debe realizar una constancia escrita de la detección y  cuando  un elemento desconocido sea  detectado, el mismo quedará convenientemente señalizado. En este caso, la excavación debe realizarse en forma manual, extremando las medidas de seguridad durante la misma.

ARTICULO 24 - Cuando se realicen excavaciones y zanjas de más de 1,30 metros de profundidad y de un ancho igual o inferior a los dos tercios de la profundidad, se adoptarán medidas especiales de seguridad para evitar su desmoronamiento.

ARTICULO 25 - Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la zanja deben apuntalarse mediante tablestacas, entibado, u otro medio eficaz.

ARTICULO 26 - Toda vez que se desarrolle un zanjeo para el pasaje de cualquier instalación enterrada y se trate de un área con potencial circulación de personas (personal  propio  o  terceros), deberán implementarse los medios para realizar el vallado integral de la apertura de suelos realizada.

ARTICULO 27 - Cuando  se deba mantener abiertas las zanjas por periodos que superen  la  jornada de trabajo o sin la presencia de personal de la empresa en el lugar, se deberán arbitrar los medios para tapar integralmente los zanjeos mediante cubiertas (placas, tarimas o plataformas) que eviten la caída de personas en su interior, manteniendo la señalización de precaución acerca de la ubicación de los mismos.

ARTICULO 28 - Los  vallados  deberán tener un mínimo de 1 (un) metro de altura desde  el  nivel del piso y estar separados del borde de la apertura, la mayor distancia que resulte posible de acuerdo al área de trabajo que se trate.

En el caso de veredas o áreas de circulación de peatones, si fuese necesario ocuparlas por  completo, deberá  asegurarse  el paso de los transeúntes mediante la implementación de pasarelas o sendas valladas sobre la calzada de circulación vehicular, con su correspondiente señalización.

ARTICULO 29 - Deben preverse las medidas de drenaje o bombeo, a fin de evitar inundaciones, ya sea por filtraciones o por lluvia.

ARTICULO 30 - Cuando coexistan en una misma zanja varios cables o cañerías de diferentes servicios (eléctricos, telefónicos, gas, entre otros) y deba trabajarse en la instalación de un cable de circuito de televisión cerrada, se deben proteger mecánicamente los restantes mediante elementos apropiados.

CAPÍTULO V

## INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARTICULO 31 -- Distancias de Seguridad:

Para  prevenir  descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas que utilice, medidas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:

TABLA N° 1

| Nivel de Tensión |  | Distancia mínima |
| --- | --- | --- |
| 0 a 50 V |  | Ninguna |
| Más de 50v | Hasta 1 kv. | 0,8 m. |
| Más de 1 kv. | Hasta 33 kv. | 0,8 m. (1) |
| Más de 33 kv. | Hasta 66 kv. | 0,9 m. (2) |
| Más de 66 kv. | Hasta 132 kv. | 1,5 m. (2) |
| Más de 132 kv. | Hasta 150 kv. | 1,65 m. (2) |
| Más de 150 kv. | Hasta 220 kv. | 2,1 m. (2) |
| Más de 220 kv. | Hasta 330 kv. | 2,9 m. (2) |
| Más de 330 kv. | Hasta 500 kv. | 3,6 m. (2) |

- Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60cm.) por colocación  sobre  los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.

- Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.

ARTICULO 32 - Los trabajadores que desarrollen tareas de instalación y reparación de cables  aéreos  y/o  subterráneos  cercanos  a  conductores  de  alta, media o baja tensión, deberán contar con una capacitación y entrenamiento específicos acorde a lo establecido en el artículo 7°.

ARTICULO 33 - En casos de cables preensamblados, no se fijarán distancia mínimas de seguridad, sino se proveerá de todos los elementos de seguridad necesarios.

ARTICULO 34 - Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de Media Tensión y Alta Tensión en servicio:

En caso de efectuarse trabajos en las proximidades inmediatas de conductores o aparatos  de  media  o  alta  tensión, energizados y no protegidos, los mismos se realizarán atendiendo las instrucciones que, para cada caso en particular, indiquen los responsables de la tarea, que se ocuparán que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad fijadas y la observación de las distancias mínimas de seguridad establecidas en Tabla N° 1.

ARTICULO 35 - Los trabajadores utilizarán herramientas aisladas, escaleras dieléctricas, material de seguridad (vainas u otros) y la totalidad de los elementos de protección  personal  contra  riesgos eléctricos que la empresa les debe suministrar como  mínimo: calzado  de  seguridad dieléctrico, guantes dieléctricos, casco dieléctrico, anteojos panorámicos de seguridad o pantallas de seguridad.

ARTICULO 36 - Para los trabajos sin tensión en líneas aéreas, está prohibido aproximarse  a  conductores  a  distancias inferiores a las que hace referencia la Tabla N° 1, si no se ha asegurado fehacientemente, mediante constancia escrita (con sus correspondientes protocolos y permiso de trabajo), que la empresa de distribución eléctrica  ha  interrumpido el servicio (consignando la instalación en el frente de trabajo).

ARTICULO 37 - En  los  trabajos en líneas aéreas de diferentes tensiones se considerará, a efectos de las medidas de seguridad a observar, la tensión más elevada que soporte. Esto también será válido en el caso de que alguna de tales líneas sea telefónica.

No se realizarán trabajos en uno de ellos estando los otros energizados si para su ejecución  es  necesario  mover  los conductores en forma que puedan entrar en contacto o  acercarse  excesivamente de forma tal que el conductor tirado disminuya las distancias eléctricas colocando al trabajador a potencial de tierra, o la instalación a potencial de línea que genere una descarga disruptiva.

Si  la  transferencia se produjera entre una línea sin tensión o de telecomunicaciones o de vídeo cable y una línea de baja tensión de tipo convencional, se adoptarán las medidas de seguridad para trabajos con tensión (método a contacto para baja tensión para realizar la tarea).

CAPÍTULO VI

ESCALERAS

ARTICULO 38 - Las escaleras deben ser dieléctricas (se prohibe el uso de escaleras metálicas), poseer zapatas antideslizantes en un extremo y un punto seguro de anclaje y/o apoyo y un diseño adecuado a la función a que se destinarán. Previo a su uso se verificará su estado de conservación y limpieza.

ARTICULO 39 - Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez.

ARTICULO 40 - Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6m. debe estar  provista  de uno o más rellanos intermedios de manera tal que la distancia entre los mismos no exceda de los tres metros (3m).

ARTICULO 41 - Cuando se tenga que usar una escalera en las proximidades de instalaciones  con  tensión, se adoptarán los procedimientos de seguridad estipulados para evitar contactos involuntarios.

CAPÍTULO VII

TRABAJOS EN ALTURA

ARTICULO 42 - En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, será obligatorio, a partir  de una diferencia de nivel de 2 (dos) metros, el uso de arnés de seguridad provisto de anillas que no podrán estar sujetas por medio de remaches y por donde pasará el cabo de vida, siempre que sea posible, el mismo se fijará a un punto fijo de amarre, tal como: postes, ménsulas y/o medianeras, que puedan brindar seguridad efectiva de anclaje del cabo de vida.

Cuando no sea posible obtener un punto de amarre para el anclaje del cabo de vida, el Servicio  de  Higiene y Seguridad de la empresa, desarrollará un procedimiento seguro de trabajo, el que será puesto en conocimiento de los trabajadores por escrito.

ARTICULO 43 - Cuando las exigencias del trabajo requieran el uso de equipos elevadores mecanizados, se debe tener en consideración la zona de operaciones garantizando que:

- el personal no debe exponerse a riesgos eléctricos (TABLA N° 1);

- se suministren los medios de sujeción adecuados al trabajador;

- que la zona de operaciones se encuentre debidamente cercada y señalizada, con el objeto  de evitar accidentes tanto al personal que opere el equipo, como al público en general.

ARTICULO 44 – Los  arneses de seguridad se deben revisar antes de su uso, eliminando los que presenten cortes, grietas, o cualquier otra modificación que disminuya su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de 5 (cinco) metros, conforme a lo establecido en la Norma IRAM 3622.

CAPÍTULO VIII

TRABAJO SOBRE POSTES MENSAJEROS O SUSPENSORES

ARTICULO 45 - Debe prohibirse el ascenso a cualquier apoyo sin antes verificar su estado; en caso de no poder comprobar el estado regular del mismo, debe reforzarse transitoriamente mediante tutor u otro medio idóneo.

ARTICULO 46 - Si los soportes se encuentran en mal estado debe ascenderse por otro medio que no utilice el poste mismo como apoyo. En caso de postes de madera que pueden  deteriorarse  por  insectos  y/u  hongos es necesario comprobar su resistencia antes de cada ascenso del trabajador.

ARTICULO 47 - La empresa debe contar con las normas de procedimiento adecuadas para el ascenso a postes y/u otro elemento.

ARTICULO 48 - El ascenso debe realizarse con las manos libres y las herramientas deben ir en bolsas o en cartucheras portaherramientas.

CAPÍTULO IX

TRABAJO EN EL DOMICILIO DEL USUARIO

ARTICULO 49 - Las normas de procedimiento para el desarrollo de las tareas en el domicilio de los usuarios, deberán prever todas las contingencias riesgosas que se puedan presentar, tales como:

- Tareas en altura.

- Tendidos eléctricos.

- Acometida a redes de alimentación eléctrica

- Animales domésticos.

- Otros.

El acceso a techados con materiales que no ofrezcan resistencia suficiente sólo podrá utilizarse si se suministra equipos y elementos adecuados para que el trabajo se realice de forma segura.

CAPÍTULO X

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARTICULO 50 - El empleador, a través de su Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y con el asesoramiento de su Aseguradora, deberá definir una matriz de Elementos de Protección Personal/Tarea (matriz EPP/Tarea), de cumplimiento obligatorio; donde se indique, para cada tarea, los equipos y elementos de protección personal homologados, que deben utilizar los trabajadores durante la ejecución de la misma, de acuerdo a los riesgos a que estén expuestos.

ARTICULO 51 - Sin  perjuicio  de  lo expresado en el artículo precedente, se tenderá a la  minimización  de  los riesgos en la fuente. Hasta tanto esto se alcance, se debe proveer y capacitar en el uso de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores.

CAPÍTULO XI

COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO 52 – El  Comité  Mixto  de  Higiene y Seguridad en el Trabajo se constituirá  en  forma  obligatoria, cuando la empresa esté conformada con un mínimo de 30 trabajadores y será de carácter optativo cuando las mismas posean un número inferior.

Será  su función crear un clima de cooperación en la empresa y fomentar la colaboración  entre  trabajadores, empleadores y el Sindicato, a fin de promover la salud, prevenir los riesgos laborales y crear las mejores condiciones y medio ambiente de trabajo.

## CAPÍTULO XII

SERVICIOS DE MEDICINA DEL TRABAJO

## E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTICULO 53 - A los efectos del cumplimiento del artículo 5° apartado a) de la Ley N° 19587, los establecimientos deberán contar, con carácter  interno  o, externo  según la  voluntad del empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización.

Los  Servicios  de  Medicina del Trabajo estarán bajo la responsabilidad de los graduados universitarios de acuerdo al detalle que se fija en el artículo 6° del Decreto 1.338/96.

Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán estar dirigidos por los especialistas comprendidos en los alcances del artículo 24 del Decreto 491/97, en sus incisos  I,  II,  III,  IV,  V. Asimismo  los empleado res podrán optar por implementar este Servicio, según lo establecido en el inciso c) del precitado artículo 24.

ARTICULO 54 - El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta tanto  se  encuentre en condiciones de hacerse cargo el servicio médico que corresponda. La asignación horaria de los graduados universitarios a cargo de los Servicios de Medicina del trabajo, y de su personal auxiliar, estará de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 8° del Decreto N° 1.338/96.

ARTICULO 55 - El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente  a  determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo, propendiendo a proteger la vida, preservar la integridad psico-física de los trabajadores, como así también preservar los bienes materiales.

ARTICULO 56 – Para  dar cumplimiento a lo establecido, los empleadores adoptarán los recaudas necesarios para que los responsables de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo lleven a cabo como mínimo las funciones y tareas que se indican seguidamente:

- Planificar y organizar las actividades de higiene y seguridad en el trabajo.

- Redactar  un  Programa de Seguridad de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del presente Anexo.

- Controlar el cumplimiento del Programa de Seguridad, a través de un cronograma preestablecido de visitas a los sectores de trabajo; comunicación y registro de riesgos detectados y sugerencias de mejoras, con el seguimiento y control de las medidas correctoras.

- Intervenir en la redacción de los procedimientos operativo s de trabajo y en sus modificaciones o actualizaciones, con la posible participación de los trabajadores, supervisores y jefes.

- Efectuar el relevamiento, las determinaciones y el control específico de contaminantes ambientales y de riesgos ergonómicos que fuesen necesarios.

- Redactar y poner en conocimiento de todos los trabajadores, normas de procedimiento  para  el  uso, manipulación, almacenamiento de sustancias peligrosas.

- Redactar y poner en conocimiento de todos los trabajadores, normas de procedimientos para el manejo manual de materiales y/o elementos.

- Redactar y poner en conocimiento de todos los trabajadores, las normas de procedimientos para el desarrollo de trabajos en el domicilio de los abonados.

- Seleccionar en los elementos, medios y equipos contra incendio necesarios y adecuados  para el tipo de riesgos y para hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan presentarse.

- Realizar los ensayos correspondientes para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad de los equipos contra incendio.

- Planificar y llevar cabo clases prácticas de extinción de incendios, simulacros de ataque y evacuación.

- Asesorar  en  la  selección, uso y asignación de los elementos de protección personal,  acordes  a los riesgos a proteger, estableciendo al mismo tiempo requisitos de calidad de dichos elementos.

- Controlar  y  registrar  con  los medios técnicos adecuados, la higiene y calidad de los recipientes para transporte del agua de uso humano.

- Establecer y controlar el cumplimiento de un programa de mantenimiento preventivo, para las máquinas, máquinas - herramientas y vehículos.

ñ) Realizar las investigaciones de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales  ocurridas,  dejando  constancia  escrita de cada una de las investigaciones.

- Llevar un registro de siniestralidad actualizado.

- Planificar, organizar y llevar a cabo la capacitación continua en prevención de riesgos,  de  acuerdo a la naturaleza de los mismos, teniendo en cuenta, además, cada puesto de trabajo y etapa de trabajo.

- Realizar capacitación en primeros auxilios a todo el personal.

- Llevar un registro escrito de las acciones de capacitación efectuadas.

- Elaborar un reglamento interno de prevención de riesgos para contratistas, subcontratistas  y  trabajadores  temporarios, llevando constancia de entrega de dicho reglamento.

- Suministrar toda aquella información que le sea requerida por la SRT, la autoridad competente que corresponda o la Aseguradora, a fin de poder efectuar las investigaciones de accidentes y enfermedades profesionales. Asimismo deberá adoptar los medios necesarios para facilitar las inspecciones o auditorias de los entes mencionados precedentemente.

ARTICULO 57 - El precedente listado de funciones y tareas podrá ser ampliado de acuerdo a la opinión de los responsables de los Servicios preventivos, a solicitud de la Aseguradora o de la Autoridad Competente.

ARTICULO 58 - La frecuencia de ejecución de las funciones y tareas indicadas, será determinada  en cada caso por el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad o el de Medicina del Trabajo y/o las reglamentaciones vigentes, según las características de cada establecimiento y la cantidad de personal.

La  asignación de carga horaria mensual será aquella necesaria para efectuar las acciones anteriormente detalladas, con la frecuencia que se establezca.

ARTICULO 59 - Todas las acciones llevadas a cabo y los registros documentales por parte de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medicina del Trabajo, deberán encontrarse debidamente archivados, a fin de facilitar el control de las constancias del cumplimiento de las mismas en cualquier momento, por parte de la SRT, la Autoridad administrativa de la jurisdicción competente que corresponda o la Aseguradora.

ARTICULO 60 - Los responsables de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, deberán establecer la necesidad de contar con auxiliares, quienes serán Técnicos/as  en  Higiene y Seguridad o titulación equivalente, con título otorgado por una  institución  pública  o  privada, con reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura y Educación.

ARTICULO 61 - Los responsables de los Servicios de Medicina del Trabajo, también deberán  establecer  la  necesidad de contar con auxiliares quien serán enfermeras/os, con título oficial reconocido.

ARTICULO 62 - Los incumplimientos a lo establecido en el presente Decreto, dará lugar a las sanciones previstas, según los casos, en las Leyes N° 24.557, 25.212 y 25.250, sus  reglamentaciones  vigentes y complementarias, Resoluciones SRT N° 10/97 y 25/97 o a las que en el futuro las modifiquen.