ANEXOS

Introducción

La LRT y su decreto reglamentario prevén la instrumentación del Plan de Mejoramiento en distintos niveles para permitir la mejora gradual de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Las acciones a desarrollar en el primer nivel, definido por el incumplimiento de las normas básicas de seguridad e higiene y cuya duración puede ser de hasta un año, implican llevar a cabo una serie de medidas que, con bajo costo, permiten la incorporación de empresarios y trabajadores a la cultura de la prevención de riesgos del trabajo y producen un alto impacto en la reducción de la siniestralidad.

El segundo nivel, definido por el cumplimiento de las normas básicas, implica acciones tendientes a completar el proceso de mejoramiento para cumplir con la normativa de higiene y seguridad vigente.

Este documento consta de dos (2) anexos:

- Listado de obligaciones básicas en materia de higiene y seguridad.

- El formulario de autoevaluación, que permite al empleador ubicarse dentro del nivel uno o dos.

El formulario de autoevaluación contiene un cuestionario que el empleador deberá analizar, junto con el listado de obligaciones básicas en materia de higiene y seguridad, para responder -por si, no y no corresponde- si se encuentra o no cumpliendo con determinados requisitos legales en materia de higiene y seguridad, siendo aconsejable que el empleador cuente con asesoramiento especializado para el cumplimiento del mismo.

Los anexos 1 y 2 contienen idéntica enumeración para cada tema a fin de facilitar la identificación del grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad por parte de cada empleador.

- Si el empleador cumple en forma total y absoluta con el punto en cuestión en todo el establecimiento, debe marcar con una cruz en la columna SI.

- Si el cumplimiento es parcial o nulo debe marcar una cruz en la columna NO.

- En el caso en que, por las condiciones específicas de su actividad, el punto en cuestión no corresponda ser evaluado como punto sujeto a ser cumplido, marque una cruz en el casillero NC (no corresponde).

Aquellos puntos que se hayan respondido por "no", constituirán el objetivo a alcanzar en un plazo máximo de 1 año a partir de la firma del plan de mejoramiento.

Si todos los puntos han sido respondidos por "si" o “no corresponde”, el empleador pasa automáticamente al segundo nivel siendo su meta el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el plazo máximo de 2 años a contar de la fecha de la firma del primer plan de mejoramiento.

La Aseguradora deberá controlar la declaración del empleador y podrá objetarla a los fines de la determinación de la alícuota hasta la puesta en marcha del plan de mejoramiento.

Los establecimientos que así lo deseen, y de común acuerdo con la Aseguradora, una vez ubicados en el nivel en el que se encuentran y en cumplimiento de los plazos fijados, podrán desarrollar su propio plan de mejoramiento.

El empleador podrá solicitar a la Aseguradora cualquier aclaración sobre el correcto llenado del presente documento, quedando ésta obligada a responder al mismo.

El o los responsables y la empresa encargada de responder el presente documento, será pasible de las sanciones que se establezcan en caso de responderlo incorrectamente.

.

ANEXO 1

LISTADO DE OBLIGACIONES BÁSICAS QUE COMPONEN LA PRIMERA LÍNEA EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

GRUPO I: CONDICIONES DE SEGURIDAD

1.	HERRAMIENTAS

1.1	Toda    herramienta   manual   o  mecánica   en  uso,   debe  estar  en  las  condiciones     	de conservación necesarias para poder trabajar sin riesgo de accidente.

Se entiende que se encuentra en buen estado de conservación si no presenta diferencias funcionales ni riesgos mayores de los que presenta dicha herramienta en su estado de origen. En caso de carecer de parámetro de origen, se estará a la valoración objetiva del riesgo que implique su uso.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de las herramientas cumple con lo establecido en el presente punto.

1.2.	Se deberán proveer las herramientas adecuadas a las tareas que se realicen.

El cumplimiento de la premisa anterior es independiente de las malas prácticas de los trabajadores en cuanto a su utilización.

Se considera que la herramienta es adecuada cuando se utiliza conforme a la finalidad para la que fue diseñada.

2.	MÁQUINAS

2.1	Todas  las  máquinas deberán tener protección en los elementos  de  	transmisión,  	rotación y movimiento que puedan producir lesiones al trabajador.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de las mismas cumple con lo establecido en el presente punto.

2.2	Todas las máquinas alimentadas con energía eléctrica igual o superior a 110 	voltios, 	deberán contar con sistema de puesta a tierra.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de las mismas cumple con lo establecido en el presente punto.

Las máquinas sin puesta a tierra deberán estar adecuadamente señalizadas.

Podrán exceptuarse aquellas máquinas que no entren en contacto directo con los trabajadores en el desarrollo de sus tareas normales u ocasionales, o cuando, existiendo contacto ocasional, el mismo resulta de la acción de trabajadores de mantenimiento debidamente entrenados.

2.3	Se identificarán conforme a normas  IRAM todas  las partes de máquinas y equipos que 	en accionamiento puedan  causar daño a los trabajadores y no admitan protección física.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de las máquinas y equipos cumple con lo establecido en el presente punto.

3.	ESPACIOS DE TRABAJO

3.1	Todas las áreas de trabajo  deberán  estar en  condiciones de orden y limpieza acorde  	con las tareas que allí se realizan.

Área de trabajo incluye maquinarias, materiales, herramientas, pasillos, zonas de tránsito, patios, oficinas, depósitos, etc.

Se entiende por condiciones aceptables a las siguientes: limpieza regular de patios, oficinas, pasillos, zonas de tránsito y depósitos. Que tales se encuentren limpios, con

ausencia de residuos, tierra, líquidos u otros productos que puedan afectar la salud del trabajador o causar un accidente.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 80% de los puestos de trabajo cumple con lo establecido en el presente punto.

3.2	Deberán  existir  elementos  para el  depósito  de residuos  en cantidad suficiente para  	las tareas que se ejecutan.

Los residuos se dispondrán en forma separada y debidamente identificados de acuerdo al destino que se les de y a la compatibilidad de almacenamiento existente entre los mismos.

Se entiende por cantidad suficiente, a la que pueda contener los residuos generados, aún en los momentos picos de producción, de forma tal que siempre exista capacidad disponible para la contención de dichos residuos. Los mismos deberán ser retirados, como mínimo, una vez por turno.

Se entiende por productos compatibles, a aquellos que no reaccionan entre sí, y que su almacenamiento conjunto no presenta un agente de riesgo capaz de dañar a la persona. Se entenderán por separados los residuos cuando no se mezclen o reaccionen los productos incompatibles o con distinto fin.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de los puestos de trabajo que necesiten estos elementos cumple con lo establecido en el presente punto.

3.3	Todas las salientes de máquinas, equipos o instalaciones que puedan producir lesiones al trabajador en su espacio de trabajo deberán estar protegidas y señalizadas.

Se entiende por saliente a aquellas partes de los equipos, instalaciones y estructuras con las cuales las personas puedan golpearse en el desplazamiento normal de sus tareas.

Se considerará cumplido este requisito cuando el 80% de las máquinas, equipos o instalaciones que reúnan esta condición se encuentren debidamente protegidos o señalizados.

4	PROTECCION CONTRA INCENDIOS

4.1	Deberán existir condiciones que permitan una evacuación segura  de todos los  puestos 	de trabajo ante una situación de emergencia.

Se entiende que estarán garantizadas las condiciones de evacuación, cuando la distancia desde el puesto de trabajo a la salida mas próxima del sector de incendio, pueda ser recorrida sin riesgo de obstrucción por objetos, productos incendiados, humos o gases tóxicos.

4.2	Se  deberá  contar  con equipos  de extinción  portátil que cumplan  como mínimo con  	las siguientes condiciones de mantenimiento e instalación:

- Un extintor cada 200 m2 de superficie de un mismo nivel edilicio.

- Extintores apropiados para el tipo de riesgo predominante en el sector.

- Señalización adecuada.

- De fácil acceso, es decir, que no existan obstáculos para el acceso a los mismos.

- Personal entrenado en su uso.

- Manutención preventiva anual.

- No recorrer más de 20 mts. para llegar a un extintor.

Cuando los elementos existentes en el área no sean combustibles, o las condiciones no generen riesgos para los trabajadores, podrán admitirse diferencias con lo estipulado en el presente punto.

5.	ALMACENAJE

5.1	Los sistemas de almacenaje serán tales que permitan una adecuada circulación.

La circulación será adecuada si permite que el trabajador se desplace sin obstáculos o riesgos, ya sea a pié o con vehículos, equipos o elementos con los que normalmente desarrolle su tarea.

5.2	Los  sistemas  de   almacenaje  deberán   permitir la   limpieza   del  sector  y  evitar 	el 	desplazamiento de objetos con posibilidad de daños a los trabajadores.

5.3	En  los  almacenajes   a  granel,  las  estibas  deberán   estar  limitadas  con  elementos   	de  contención  cuando   pudieran  producirse  accidentes  tales  como  caídas,  cortes,

golpes  o aprisionamiento a los trabajadores.

6.	ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

6.1	Los productos que resulten incompatibles, se almacenarán en forma separada.

Se considera incompatibles a aquellos productos que, en caso de entrar en contacto, pueden causar una situación de riesgo o transferir un carácter peligroso o nocivo a un producto que no lo posea por sí mismo.

6.2	Se identificarán todos los  productos almacenados   que posean  condiciones riesgosas, 	de toxicidad, inflamabilidad,   reactividad,  identificando   los   procedimientos  y  	medidas a adoptar en caso de emergencia.

Se considerará como apto cualquier sistema de identificación que garantice un adecuado tratamiento de las emergencias que pueda causar el producto.

6.3	Los  trabajadores  que manejen  estos  productos, deberán  contar   con  los   elementos 	de protección personal adecuada.

6.4	Existirán duchas de emergencia  y/o lava ojos en   aquellos sectores  donde se   	manipulen productos  peligrosos  que puedan afectar  al trabajador, siempre que éstos 	no  reaccionen 	negativamente con el agua.

6.5	Cuando exista la posibilidad  de derrames de productos peligrosos , se implementara un

sistema para control de derrames.

7	RIESGO ELÉCTRICO

7.1	Todos  los  cableados   deben estar contenidos   adecuadamente  en  cañerías  o  	bandejas portacables.     Excepto    aquellos   conductores   que  cuenten con adecuada  	protección  eléctrico/mecánica.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de la instalación cumple con lo establecido en el presente punto.

7.2	Solo   se  permitirán   cables sueltos   cuando   sean  conexiones  aéreas  de  máquinas   	o equipos, o como conexiones de tomas a equipos o máquinas que puedan desplazarse o 	en procesos de montaje.

7.3	No se admitirán conectores eléctricos defectuosos.

Se entiende por defectuoso a las fichas machos o hembras, a los tomas y tableros que presenten diferencias comparados con su estado original, o cables desprovistos de fichas o tomas de conexión, que aumenten el riesgo de accidentes a través de los mismos.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de los elementos cumple con lo establecido en el presente punto.

8.	APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

8.1	Se   realizarán   las  pruebas  exigidas   por  la  legislación vigente o por   el fabricante,   	para evitar    situaciones   que     puedan   desencadenar     accidentes   que   afecten   a      	los trabajadores.

8.2	Los  cilindros que  contengan gases  sometidos  a presión deberán  cumplir con todas   y 	cada una de las siguientes condiciones:

- Identificación del contenido de acuerdo a norma IRAM.

- Almacenamiento vertical, separando llenos de vacíos.

- Almacenamiento amarrado y con protección de válvulas.

- Protección de las fuentes de calor y radiación solar.

- Almacenamiento ventilado, cuando sean combustibles o tóxicos.

- Almacenamiento separado de oxígeno y gases combustibles y otros gases incompatibles.

8.3	Deberá    eliminarse   toda   pérdida   en   las   mangueras,   cañerías   y   uniones  de   	los compresores e instalaciones de distribución de aire comprimido y otros gases.

Se considera alcanzado el mencionado requisito cuando el 70% de la instalación cumple con lo establecido en el presente punto.

8.4	El personal que opere aparatos sometidos a presión deberá tener las habilitaciones pertinentes.

Se considerara como pertinente a aquellas habilitaciones exigida por la legislación vigente en la jurisdicción del establecimiento .

9.	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

9.1	Todos  los   trabajadores  expuestos a  agresores  físicos, químicos  o biológicos,  	deberán tener como mínimo asignado  el  elemento adecuado para protegerlos  	efectivamente  del riesgo, por ejemplo:

- Los trabajadores expuestos a riesgos de accidentes en la cabeza, contarán con casco de seguridad.

- Los trabajadores expuestos a proyección de partículas a la cara y/u ojos, contarán con anteojos protectores y/o protección facial.

- Los trabajadores expuestos a riesgos de lesiones por caídas de objetos en los pies, contarán con calzado de seguridad.

- Los trabajadores expuestos a caídas desde altura, deberán tener a disposición cinturón de seguridad y punto de amarre independiente.

- Los trabajadores expuestos a altas concentraciones de agentes contaminantes en el aire, contarán con protección respiratoria adecuada.

- Los trabajadores expuestos a niveles de ruido que superen los 85 dBA, contarán con protección auditiva.

Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, deberán dejar constancia firmada de la recepción de los mismos y el compromiso de su uso.

Todos los trabajadores que reciben elementos de protección personal, serán instruidos en su uso.

GRUPO II RIESGOS FÍSICOS

GRUPO II: INFRAESTRUCTURA EDILICIA

10.	ILUMINACIÓN

10.1	Se  identificaran  los puestos  de trabajo que requieran una mayor atención visual, y se 	medirán los niveles de iluminación existentes en aquellos puestos en donde se realicen:

- Tareas   severas   prolongadas  y   de   poco  contraste,   por  ejemplo:  trabajos  finos, 	mecánicos o manuales, montaje o inspección, pintura extra fina, costura de ropa oscura.

- Tareas muy severas y prolongadas, con detalles minuciosos o muy poco contraste, por ejemplo: montaje e inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices, inspección con calibrador, trabajo de molienda fina.

10.2	Los puestos de trabajo identificados en el punto anterior deberán encontrarse dentro de los valores de iluminación exigidos en la legislación vigente.

11	CONDICIONES HIGROTERMICAS

11.1	En todos aquellos ámbitos de trabajo en que existan fuentes generadoras de altas temperaturas que generan condiciones de carga térmica, deberá cumplir con los regímenes de descanso establecidos en la legislación vigente.

12	RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

12.1	Se identificarán, medirán y protegerán todas las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes, de acuerdo a la legislación vigente.

12.2	Se identificarán, medirán y protegerán todas las fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes que puedan generar daños a la salud del trabajador, de acuerdo a la legislación vigente.

13.	PROVISIÓN DE AGUA

13.1	Existirá provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores.

14.	BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES

14.1	Existirán   baños    aptos    higiénicamente    para   estos   fines   y   diferenciados    por   	sexos 	cuando así corresponda.

Se considerarán aptos higiénicamente cuando las paredes no presenten roturas o descascarillamientos, se encuentren revestidas o pintadas, los techos no presenten roturas o filtraciones y estén pintados, exista sistemas de iluminación y calefacción, cuando fuese necesario, los pisos tengan cubierta sin roturas, existan contenedores para los desperdicios, pileta de mano con agua caliente y fría.

14.2	Existirán  vestuarios  aptos  higiénicamente  para   este  fin   y diferenciados  por  sexos, 	cuando así corresponda.

Se considerarán aptos higiénicamente cuando las paredes no presenten roturas o descascarillamientos, se encuentren revestidas o pintadas, los techos no presenten roturas o filtraciones y estén pintados, existan sistemas de iluminación y calefacción, cuando fuese necesario, los pisos tengan cubierta sin roturas, existan contenedores para los desperdicios, armarios y bancos, pileta de mano con agua caliente y fría.

Cuando se desarrollen tareas que hagan necesario el baño de los trabajadores al finalizar la jornada, será necesaria la existencia de duchas con agua caliente y fría dentro del área de los vestuarios.

14.3	Cuando  el  personal  tenga  descansos  para  realizar sus comidas en el establecimiento, 	existirán locales aptos higiénicamente para este fin.

Se considerarán aptos higiénicamente cuando las paredes no presenten roturas o descascarillamientos, se encuentren revestidas o pintadas, los techos no presenten roturas o filtraciones y estén pintados, existan sistemas de iluminación y calefacción, cuando fuese necesario, los pisos tengan cubierta sin roturas, existan contenedores para los desperdicios, mesas y sillas adecuadas.

15.	APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES

15.1	Se identificará en forma visible la carga máxima.

15.2	Poseerán parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz.

15.3	Los cables de acero se encontrarán en buenas condiciones de uso.

Se entiende como tal la que establece la Norma IRAM correspondiente.

15.4	Tendrán   la   alimentación   eléctrica   del   equipo   en   buenas   condiciones   de   uso  	(cables aislados).

Se entiende como tal que presente las mismas condiciones de seguridad que cuando nuevo.

15.5	Los ganchos de izar tendrán traba de seguridad.

15.6	Los equipos de izar tendrán  un programa  de mantenimiento preventivo y se   llevará   	un registro escrito.

15.7	Los   operadores   recibirán   instrucción   respecto   a    la  operación y    uso correcto 	del equipo de izar.

GRUPO III: VARIOS

16.	CAPACITACIÓN

16.1	Los  trabajadores  estarán informados acerca de los riesgos  específicos a   los  que  	se 	encuentren expuestos en su puesto de trabajo y en las estrategias y medios 	disponibles  	en la empresa para  la prevención de accidentes y enfermedades,   debiendo 	 llevar   un  	registro de la    información    transmitida   y  la  firma  del trabajador como 	constancia 	de su capacitación.

17.	PRIMEROS AUXILIOS

17.1	Existirán   botiquines   de   primeros  auxilios    acorde   a  los  riesgos  existentes,  los  	cuales 	sólo podrán contar  con productos de venta libre, y existirá personal 	entrenado 	para su uso.

18.	VEHÍCULOS

18.1	Los vehículos contarán con los siguientes elementos en perfectas condiciones:

- Sistema de freno.

- Espejo retrovisor.

- Luces de circulación.

- Alarma acústico-luminosa de retroceso.

- Silenciadores.

- Cinturones de Seguridad.

Se entiende como perfectas condiciones a que no existan diferencias funcionales entre las del elemento en cuestión y las del elemento nuevo.

18.2	Las  cabinas  que   protegen  al trabajador deben ser   adecuadas    para protegerlos   de   	las inclemencias del tiempo.

Se entiende por cabina adecuada la que otorgue protección de la lluvia, de los rayos directos del sol, del frío, del  calor, cuando  se  encuentre  expuesto  a estas condiciones.

18.3	Cuando exista el riesgo de vuelco, la cabina deberá estar protegida con jaula	antivuelco 	que resista el peso del vehículo.

18.4	Cuando  exista  el riesgo de caída de objetos, la cabina tendrá  una protección adecuada  	al  riesgo.

Se entiende como tal aquella que pueda resistir la caída del objeto mas pesado con posibilidad de caída y que pueda detener el paso del objeto mas pequeño que pueda caer con riesgo de daño para el trabajador.

18.5	Los operadores de vehículos deberán poseer  registro  de  conductor acorde  al  vehículo 	que conducen.

Se entiende como tal lo estipulado en la legislación vigente en la jurisdicción que este radicado el establecimiento.

18.6	Los operadores de  vehículos    industriales   especiales   deberán estar entrenados   en    	el manejo seguro, de los vehículos que operan y estar autorizados para su manejo.

Se entiende como tal el haber indicado claramente y comprobado en la práctica que el trabajador conoce:

- La capacidad de frenado y maniobra en las peores condiciones de operación normal.

- La capacidad máxima de carga y las operaciones correctas para la estiba y transporte de las mismas.

- El correcto uso de los comandos y dispositivos de seguridad del equipo.

- Toda medida o procedimiento de seguridad específicos del equipo y de las tareas.

ANEXO 2

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN

| Punto Nro. | CONDICIONES A CUMPLIR |  | Reúne totalmente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SÍ |  | NO | NC |
| GRUPO I: CONDICIONES DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ¿Las herramientas están en estado de conservación apto para su destino? |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ¿La empresa provee herramientas aptas para las tareas que se realizan? |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MÁQUINAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ¿Tienen las máquinas protección en sus elementos de transmisión, rotación y movimiento cuando los mismos puedan lesionar al trabajador? |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ¿Tienen las máquinas alimentadas con energía eléctrica sistema de puesta a tierra? ¿Están las máquinas sin puesta a tierra adecuadamente señalizadas? |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores y no admitan protección física? |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ESPACIOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ¿Están todas las áreas de trabajo en condiciones de orden y limpieza acorde con las tareas que allí se realizan? |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | ¿Existen elementos para el depósito de residuos en cantidad suficiente para las tareas que se ejecutan? |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Están las salientes de máquinas, equipos o instalaciones que puedan producir lesiones al trabajador en su espacio de trabajo, protegidas y-o señalizados? |  |  |  |  |  |
| 4 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ¿Existen medios o vías de escape adecuadas para los trabajadores en caso de incendio? |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | ¿Se cuenta con equipos de extinción portátil en función de las áreas a proteger? |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ALMACENAJE |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación?. |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | ¿Los sistemas de almacenaje permiten la limpieza del sector y evitan el desplazamiento de objetos cuando puedan ocasionar daños a los trabajadores? |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | ¿Están en los almacenajes a granel, las estibas limitadas con elementos de contención? |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ¿Se encuentran separados los productos incompatibles? |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | ¿Se identifican todos los productos almacenados que posean condiciones riesgosas? |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | ¿Tienen los trabajadores expuestos a los mismos los elementos de protección adecuados? |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos? |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? |  |  |  |  |  |

| 7 | RIESGO ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | ¿Existen cables con tensión sueltos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | ¿Existen conectores eléctricos defectuosos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ¿Se realizan las pruebas exigidas por la legislación vigente o por el fabricante para evitar situaciones que puedan desencadenar accidentes que afecten a los trabajadores? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ¿Existen pérdidas en las mangueras, cañerías y uniones de los compresores e instalaciones de distribución de aire comprimido y otros gases? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ¿Tiene el personal que opera aparatos sometidos a presión las habilitaciones pertinentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ¿Tienen todos los trabajadores expuestos a agresores físicos, químicos o biológicos, asignado el elemento de protección adecuado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO II INFRAESTRUCTURA EDILICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ILUMINACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ¿Están identificados los puestos que requieren una mayor iluminación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | En dichos puestos ¿los niveles existentes cumplen con la legislación vigente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CONDICIONES HIGROTERMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ¿Existen puestos de trabajo expuestos a carga térmica? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RADIOCIONES IONIZANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes, estan estas protegidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes que puedan generar daños a la salud del trabajador, estan estas protegidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PROVISIÓN DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | ¿Existen baños aptos higiénicamente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | ¿Existen comedores aptos higiénicamente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | ¿Se encuentran los cables de acero en buenas condiciones de uso? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | ¿Se encuentra la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones de uso? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo y un registro escrito. de estos equipos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO III VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | ¿Están los trabajadores informados acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 | ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4 | ¿Están protegidas para los riesgos de caídas de objetos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 | ¿Poseen los operadores de vehículos registro de conductor acorde al vehículo que conducen?. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6 | ¿Están los operadores de vehículos especiales debidamente entrenados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |