DOCUMENTO TÉCNICO N° 2

Higiene Laboral

Agentes de riesgos químicos

Exposición Laboral a Cancerígenos

# Subcomisión de Agentes de Riesgo				    Edición de Setiembre 2003 Actualización Abril 2005

# Índice  General

| - Introducción - Objetivos - Definición - Normativa de referencia nacional - Generalidades - Límites de exposición - Trabajador expuesto bajo control - Clasificación de cancerígenos - Listado de Sustancias Cancerígenas - Medidas de Prevención - Abreviaturas de Organismos y otros términos - Bibliografía Anexo. Fichas básicas sobre cancerígenos | 3 3 3 4 5 5 11 12 14 15 17 17 20 |
| --- | --- |

1.- Introducción

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Esta situación se debe  a que la mortalidad por otros motivos ha disminuido - aumentando así la esperanza de vida - y a la exposición a cancerígenos - especialmente el humo de tabaco - tanto ocupacionales como ambientales.

La proporción de cánceres de origen ocupacional no puede ser determinada con precisión, debido a que existen limitados conocimientos sobre la magnitud, duración y distribución de las exposiciones  a cancerígenos específicos de la población.

Las exposiciones en el ambiente de trabajo pueden ser reguladas, minimizadas y hasta eliminadas. Basados en éste concepto rescatamos el alto potencial de prevención que tiene para la salud pública el estudio y control de los carcinogénicos ocupacionales.

2.- Objetivos

- Definir claramente exposición laboral a sustancias químicas cancerígenas para saber cuando tomar acciones preventivas y que acciones tomar, ante su presencia en el ambiente laboral.

- Listar los agentes químicos cancerígenos descriptos a la fecha, por la legislación argentina.

- Establecer claramente para cada uno de ellos, los usos posibles, la forma de presentación, límites de exposición, actividades en la que se los encuentra, etc.

- Ser un instrumento de consulta para las empresas, e instituciones públicas o privadas, Prevencionistas y todo aquel que comparta como objetivo común el bienestar de los trabajadores a través de la protección de su salud dentro del entorno laboral.

3.- Definición

Se entiende por cancerígeno a aquella sustancia o agente capaz de producir degeneraciones malignas, incluso en dosis muy pequeñas, normalmente varios años después del comienzo de su acción sobre el organismo; hay substancias o agentes cuya acción cancerígena para el hombre está demostrada, mientras que muchos otros deben considerarse sospechosos porque pueden provocar cánceres en animales en condiciones experimentales, con una frecuencia, para concentraciones y en plazos muy diferentes.

Fuente: Repertorio de recomendaciones prácticas, referidas a Exposición Profesional a sustancias nocivas en suspensión en el aire, de la OIT, Glosario.

4.- Normativa de referencia nacional

| Norma | Tema | Fecha de Promulgación | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley N° 19587 | Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (1) | 1972 | Vigente |
| Ley N° 21663 | Adhesión de la República Argentina al Convenio N° 139 de la OIT sobre Sustancia Cancerígenas | 1977 | Vigente |
| Norma IRAM N° 80003 | Contaminación del aire en ambientes de trabajo. Definiciones sobre concentraciones admisibles y exposiciones a tóxicos. | 1978 | Vigente (sin carácter de obligatoria) |
| Decreto N° 351 | Reglamentación de la ley 19587 | 1979 | Vigente. Varios Anexos modificados por Res 295/03 |
| Disposición DNHST N° 31 | Registro y Listado de sustancias y agentes cancerígenos | 1989 | No vigente. Modificado por Disp. 33/90 |
| Disposición DNHST N° 33 | Registro y Listado de sustancias y agentes cancerígenos. Modificación de la Disp. N° 31/89 | 1990 | No vigente. Modificado por Res. DNHST 1/95 |
| Resolución MTSS N°444 | Modificación de las concentraciones máximas Permisibles, para contaminantes en el aire del ambiente de trabajo del decreto 351. | 1991 | No vigente. Derogada por Res 295/03 |
| Disposición DNHST N° 369 | Bifenilos policlorados | 1991 | No vigente |
| Resolución MTSS N° 577 | Uso, Manipuleo y disposición del amianto y sus desechos | 1991 | Vigente |
| Disposición DNHST N° 1 | Registro y Listado de sustancias y agentes cancerígenos. Modificación de la Disp. N° 33/90 | 1995 | No vigente. Modificado por Res. SRT 415/02 |
| Decreto N° 658 | Listado de Enfermedades profesionales | 1995 | Vigente |
| Resolución SRT N° 43 | Exámenes médicos laborales, entre ellos los específicos para algunas sustancias consideradas cancerígenas. | 1997 | Vigente |
| Circular SRT-SM-06-98 | Exámenes para los trabajadores expuestos a más del 50 % del CMP | 1998 | Vigente |
| Circular SRT-SM-07-98 | Criterios para exámenes periódicos en trabajadores expuestos a agentes químicos | 1998 | Vigente |
| Resolución SRT N° 415 | Registro y Listado de sustancias y agentes cancerígenos. Modificación de la Disp. N° 1/95 (2) | 2002 | Vigente |
| Resolución SRT N° 149 | Rechazo a los recursos de revisión interpuestos contra la res. SRT N° 415/02. | 2003 | Vigente |
| Resolución SRT N° 310 | Nuevo listado de Sustancias, mezclas y circunstancias de exposición cancerígenos. Modificación del Anexo I de la res. 415/02 | 2003 | Vigente |
| Resolución SRT N° 490 | Relevamiento de agentes de riesgos causantes de enfermedad profesional. Definiciones de exposición. | 2003 | No vigente. Derogada por Res SRT 1141/04 |
| Resolución MTESS N° 295 | Nuevos valores límites de exposición y otros conceptos técnicos. Modificación de los Anexos del decreto 351/79 | 2003 | Vigente |

| Norma | Tema | Fecha de Promulgación | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución SRT N° 497 | Registro de bifenilos policlorados | 2003 | Vigente |
| Resolución SRT N° 743 | Registro nacional para la prevención de accidentes mayores | 2003 | Vigente |
| Resolución SRT N° 1141 | Derogación de la Res. 490/03 | 2004 | Vigente |

- El Anexo III correspondiente al artículo 61, en lo que se refiere a los agentes contaminantes del decreto 351 /79 reglamentario de la ley 19.587 de 1972, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, fue modificado por la Resolución MTSS N° 444, en 1991. Otras modificaciones a este decreto no se mencionan por no estar relacionadas con el tema tratado.

- La resolución SRT N° 415/02, fue prorrogada su aplicación por 75 días por la resolución SRT N° 307/03; a su vez fue corregido su Anexo I por la res SRT N° 310/03.

5.- Generalidades

La posible carcinogenicidad de muchas sustancias químicas  ha constituido uno de los problemas más difíciles de abordar por la Higiene Industrial ya que:

- El tiempo transcurrido entre la exposición y los síntomas, es invariablemente largo (se habla de entre 20 y 30 años, pero como mínimo 5);

- Actúan, en forma sinérgica o antagónica, sobre los individuos, numerosos factores (internos o externos a él), en el desencadenamiento y evolución del efecto;

- Inexistencia o falta de información epidemiológica.

Pero es una evidencia incontrovertible el que la exposición de los trabajadores a determinadas sustancias puede producir cáncer, del mismo modo que se puede afirmar que:

- Ciertos elementos y compuestos químicos inducen cáncer en el hombre.

- Ciertos procesos de fabricación, aunque no se conozca de modo específico el agente o agentes causales, inducen al cáncer en el hombre.

- La mayor parte de las sustancias cancerígenas son mutágenas y a la inversa.

- Existe una relación entre la estructura química y el poder cancerígeno.

6.- Límites de exposición

Se ha producido una gran polémica sobre la posibilidad de aplicar a los agentes  cancerígenos el concepto de límite de exposición, esto es, el nivel por debajo del cual no se produciría efecto nocivo.

La Organización Internacional del Trabajo, explica con claridad meridiana las dos posturas sobre el tema:

“Un comentario aparte merece  la fijación de límites admisibles de sustancias cancerígenas  para el ambiente laboral, ya que existen dos tendencias. Unos consideran que, dado el tipo de población, lo limitado de la exposición (8hs.), los controles ambientales y la vigilancia médica que existe en la relación ocupacional, se pueden establecer límites. En este caso se deberían evitar exposiciones de mujeres con potencial para la procreación, a cancerígenos. Por esta razón, en la tabla de la ACGIH hay muchos cancerígenos con límites (por ejemplo el amianto).

La otra tendencia, seguida por la OSHA, se basa en los efectos irreversibles y a la sospecha de que una sola exposición, aún a dosis bajas, puede producir cáncer. No se fijan límites, sino que se establece la necesidad de minimizar la exposición a niveles no detectables aún con métodos de evaluación muy sensibles.”

Fuente: Manual de Salud y Seguridad en el trabajo. OIT

La OSHA no mantiene este criterio para todas las sustancias cancerígenas. En algunos casos acepta la fijación de límites de exposición.

El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de España, considera numerosos límites de exposición laboral tanto para sustancias cancerígenas, mutágenas y químicas en general, y afirma:

“Los conocimientos científicos actuales no permiten identificar niveles de exposición por debajo de los cuales no exista riesgo de que los agentes mutágenos y la mayoría de los cancerígenos produzcan efectos característicos sobre la salud. No obstante, se admite la existencia de una relación exposición- probabilidad del efecto que permite deducir que cuanto más baja sea la exposición a estos agentes menor será el riesgo. En estos casos, mantener la exposición por debajo de un valor máximo determinado no permitirá reducir completamente el riesgo, aunque sí podrá limitarlo. Por esta razón, los límites de exposición adoptados para algunas de estas sustancias no son una referencia para garantizar la protección de la salud...sino unas referencias máximas para la adopción de las medidas de protección necesarias y el control del ambiente de los puestos de trabajo.”

Fuente: Límites de Exposición Profesional para agentes químicos. Lista de  Valores límites ambientales de exposición profesional.  INHST, España, 2005

Alemania y Suiza adoptaron el concepto de exposición cero para los cancerígenos. El resto de los países, aceptan la existencia de límites de exposición, aunque propugnan la exposición a los niveles mas bajos técnicamente posibles.

Nuestra legislación también muestra su evolución y genera también polémicas. la Resolución MTSS N° 444 promulgada en 1991 y derogada en el año 2003, expresaba sobre estas sustancias que:

“Las sustancias que han sido identificadas como cancerígenas toman dos formas: aquellas para las cuales se le ha asignado un CMP y aquellas para las cuales las condiciones de exposición y ambientales no han sido suficientemente definidas como para asignarle un CMP. Cuando se le asigne un CMP no implica necesariamente la existencia de un límite biológico; sin embargo, si la exposición es controlada a este nivel no se esperaría ver un incremento mensurable de la incidencia de cáncer o mortalidad.”

Al compararla con la Res MTESS N° 295/03, que la reemplazó, se observa la ausencia de esta aclaración; por el contrario:

“La exposición a los carcinógenos debe ser mínima. Los trabajadores expuestos a los carcinógenos encuadradas en A1 deben estar equipados adecuadamente para eliminar virtualmente toda exposición al carcinógeno.

Para los carcinógenos A1 con valor límite umbral y para los A2 y A3, la exposición para los trabajadores por cualquier vía de absorción debe controlarse cuidadosamente a niveles tan bajos como sea posible por debajo del valor límite umbral.”

Este último concepto llama a confusión, ya que muchos profesionales lo interpretan lisa y llanamente como “cero exposición”, cosa que es por lo menos contradictoria al aceptar  la norma la existencia de valores límites.

Por ejemplo, en el Real Decreto 665/1997 de España, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el 349/2003, describe en su artículo 5 de prevención y reducción de la exposición:

- “Si los resultados de la evaluación ...pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes cancerígenos o mutágenos , deberá evitarse dicha exposición y programar su sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo ....

- En caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción y utilización del mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado.

- Cuando la aplicación de un sistema cerrado no sea técnicamente posible, el empresario garantizará que el nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente posible.

- La exposición no superara el valor límite de los agentes cancerigenos establecido en el anexo ... del presente Real Decreto.

Es decir, se establece una escala ideal, a la que se quiere e induce a llegar, pero sin dejar de lado la existencia de los límites de exposición como valor último que no debe ser superado.

Otro aspecto a considerar es que para la determinación de los límites de exposición, se tienen en cuenta los efectos sobre los animales, pero en particular sobre el organismo humano, evaluando la información toxicocinética y toxicodinámica. Ésta última incluye la mutagenicidad, teratogenicidad y  su carcinogenicidad. Teniendo en cuenta la variabilidad y cantidad de los parámetros utilizados para fijar los límites de exposición, se suele utilizar el concepto de factor de incertidumbre (algo así como un factor de seguridad), que mejora el margen de protección de los trabajadores. Las Normas Europeas y parte de las Norteamericanas trabajan de esta manera.

Un caso concreto es el cloruro de vinilo, tal como se denota en el decreto 658/96, Fundamentos patológicos (Listado de enfermedades profesionales):

“En 1970, la concentración del monómero de cloruro de vinilo tolerada en el aire de los sitios de trabajo era de 100 ppm, promedio diario para una exposición de 40 horas semanales, conforme a las recomendaciones de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Esta concentración era suficiente para proteger a los trabajadores expuestos de la acroostéolisis de las falanges distales de los dedos, que era la  patología atribuible al cloruro de vinilo conocida, que se conocía hasta ese momento. Hoy día la concentración propuesta por la misma agrupación es de 0.1 ppm, máxima en cualquier momento de la jornada, y se discute si no debe ser aun más baja o simplemente 0 ppm, por el poderoso efecto cancerígeno de esa sustancia.”

Nota ampliatoria: el límite actual según la mayoría de las normativas de los países mas avanzados del mundo, es de 1 ppm, pese a ser considerado cancerígeno

Por otro lado ningún CMP – sea el agente cancerígeno o no – es un límite seguro: es un valor de referencia que supone que la mayor parte de los trabajadores no sufrirán daño a su salud al estar expuestos a concentraciones menores a él.

Fuente : NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea

El rechazo a la existencia de un valor límite de exposición ocupacional, resulta paradójico frente a la aceptación indiscutida de la presencia de esos mismos contaminantes en el medio ambiente general, al que están expuestos las poblaciones. Por ejemplo, en el caso del amianto, se encuentra ampliamente diseminados en el aire, el agua y el suelo, tanto de fuentes naturales como artificiales. En EE.UU. se encontraron en el aire en áreas rurales un promedio de 10 fibras por metro cúbico (0,00001 f/cc), y en zonas urbanas, 10 veces más. La mayoría de los suministros de agua potable en los Estados Unidos tienen concentraciones de asbesto menores de 1 millón de fibras por litro (MFL), aun en áreas con depósitos de asbesto o con cañerías de cemento con asbesto para el suministro de agua. Sin embargo, en ciertas localidades, las muestras de agua pueden contener 10–300 millones de fibras por litro o aun más. La persona promedio bebe cerca de 2 litros de agua al día.

Fuente: Agencia para las sustancias tóxicas y enfermedades (ATSDR), organismo del gobierno de los EE.UU.

Otro ejemplo es el radón. Se trata de un gas radiactivo que no tiene olor ni color, proveniente de la descomposición natural del uranio, que se encuentra en casi todos los tipos de suelos. Consecuentemente la exposición natural de las personas es por vía inhalatoria. Pese a ser un carcinógeno reconocido, la existencia de este gas en casas, escuelas, edificios, etc. es inevitable, aunque posible de controlar con sencillas medidas. La EPA de EE.UU., considera que un nivel de 4 pCi/L es el nivel de acción recomendado por la EPA para tomar medidas contra el gas radón si bien considera que ningún nivel de radón es absolutamente seguro e incluso los niveles de radón inferiores a 4 pCi/L implican algo de riesgo.

Fuente:"El Radón: Guía Para Su Protección Y La De Su Familia" Coalición Nacional de Organizaciones Hispanas de Servicios (COSSMHO). Documento de la Agencia de los Estados Unidos para la Protección Ambiental. Número 402-K93-005 septiembre del 1993.

Nota Ampliatoria: Un artículo publicado por un grupo de investigadores de la Autoridad Regulatoria Nuclear de nuestro país, muestra distintas mediciones de gas radón en viviendas ubicadas en variadas regiones. Sus resultados y conclusiones fueron:

“Como se puede observar, los promedios de las concentraciones de gas radón en distintas ciudades de la Argentina varían entre 25,7 Bq/m3 y 49,6 Bq/m3 con un promedio en todo el país de 36,3 Bq/m3. El mayor porcentaje de viviendas medido (71%) se encuentra en el rango de concentraciones de radón más bajo, de 0 a 40 Bq/m3, son muy pocos los valores por encima de 200 Bq/m3 .(Tabla).

La concentración de radón promedio en el interior de viviendas de distintos países oscila entre los 8,7 Bq/m3 (Australia) y 190 Bq/m3 (Alemania), con un promedio ponderado de 40 Bq/m3 para todos los países considerados (1).

Considerando la concentración promedio de radón en el interior de viviendas medida en nuestro país y aplicando un coeficiente de conversión  igual a 25 µSv

a-1 por Bq m-3 (1), la dosis efectiva media anual sería del orden de 0,9 mSv.

La Norma Básica de Seguridad Radiológica indica que cuando la concentración promedio anual de radón en interior de viviendas exceda los 400 BqIm3 se deben adoptar soluciones de ingeniería para ventilar los ambientes y reducir la emanación del gas (11).”

Tercer caso, el benceno. Los volcanes e incendios forestales constituyen fuentes naturales de benceno. El benceno es también un constituyente natural del petróleo crudo, gasolina y humo de cigarrillo. La EPA ha establecido un límite permisible máximo en agua potable de 0.005 miligramos de benceno por litro de agua (0.005 mg/L). La EPA requiere que se le notifique en casos de derrames o de liberación al medio ambiente de 10 libras o más de benceno.

Fuente: Agencia para las sustancias tóxicas y enfermedades (ATSDR), organismo del gobierno de los EE.UU.

Y así se podría continuar con la lista de cancerígenos reconocidos que se encuentran en situaciones similares (existencia en el medio ambiente general y aceptación de un umbral de mínimo riesgo por la organizaciones gubernamentales encargadas de velar por la salud de la población en general y de la ecología).

Existen muchas otras fuentes generadoras de sustancias o efectos cancerígenos en la vida diaria: gases de escapes de los automóviles, el cigarrillo, ciertas comidas o dietas, las emisiones industriales, pinturas, juntas de pavimentación, techados, la corteza terrestre, materiales de construcción, la radiación solar, etc.

Resumiendo, las distintas argumentaciones que se esgrimieron son:

- No se puede afirmar que exista un valor límite de exposición para las sustancias químicas cancerígenas, que sea completamente seguro para los trabajadores.

- Se considera que mantener las concentraciones de las sustancias químicas cancerígenas tan bajas como sea técnicamente posible, es el método más seguro de proteger al trabajador.

- La gran mayoría de las normas internacionales indican valores límites de exposición para casi todos los agentes químicos cancerígenos.

- La República Argentina, estableció CMP para las sustancias químicas cancerígenas.

- Los valores límites de exposición incluyen los efectos carcinógenos – entre otros – en su cuantificación.

- Parece admitirse la existencia de una relación exposición-probabilidad de efecto que permite deducir que cuanto mas baja sea la exposición a este agente, menor será la posibilidad de contraer un cáncer.

- Las sustancias químicas cancerígenas están presentes no solo en las actividades industriales sino también en el entorno extra-laboral de los trabajadores.

En consecuencia, parece razonable suponer que a los efectos de considerar a los trabajadores expuestos a un agente químico cancerígeno, bajo condiciones exclusivamente laborales, debe aceptarse la existencia de algún limite que permita apreciar tal diferenciación. Por ello se propone la siguiente definición:

Las concentraciones máximas permisibles de sustancias químicas cancerígenas se refieren a concentraciones de sustancias en el aire y representan condiciones por debajo de las cuales se cree que la probabilidad que tienen los trabajadores de contraer un cáncer es suficientemente baja, pero que de existir permitirá aseverar con mayor fundamento que su origen es laboral.

Mientras esta propuesta es analizada con mayor profundidad, podría firmarse que:

Los trabajadores expuestos a sustancias químicas cancerígenas son aquellos que cumplirían con las mismas condiciones expresadas para cualquier otro agente no cancerígeno, ya que los CMP contemplan entre sus efectos la carcinogenicidad.

7.- Trabajador expuesto bajo control

En base a lo detallado en los puntos anteriores, pero fundamentalmente a lo expresado en el “Documento N° 1 Exposición a sustancias químicas”, a los efectos de este documento técnico se definirá como trabajador expuesto a sustancias químicas cancerígenas de la siguiente manera:

Trabajador expuesto bajo control

Es aquel trabajador que está en contacto con un producto carcinógeno en forma continua, no casual, ni accidental, cumpliendo tareas en su puesto habitual de trabajo, y donde la concentración de dicho contaminante es igual o superior al Nivel de Acción, definido como NA = 0,5 CMP.

En principio, y hasta tanto no estén confirmadas otras posturas y teorías, en el caso de contaminantes que no posean establecido un límite de exposición no estarán comprendidos en la definición anterior.

8.- Clasificación de cancerígenos

Los criterios de clasificación utilizados para las sustancias cancerígenas están apoyados en las pruebas obtenidas a partir del estudio en humanos y en animales de experimentación, así como también en otras variables significativas, como por ejemplo: proliferación celular, mecanismos de acción, metabolismo, farmacocinética, genotoxicidad, etc.

Entre los diferentes criterios se pueden distinguir dos formas de encarar el problema:

- Clasificar a las sustancias cancerígenas en varios tipos según el grado de evidencia de los efectos carcinogénicos sobre el hombre. Así, se pueden diferenciar entre cancerígenos para el hombre, probablemente carcinógenos y posiblemente carcinógenos para humanos. En este caso se encuentran la mayoría de la organizaciones que analizan la carcinogenicidad de las sustancias químicas (Unión Europea, Alemania, Environmental Protection Agency (EPA), American Conference of Governmetal Industrial Hygienists (ACGIH) y la International Agency for Research on Cancer (IARC).

- Priorizar las sustancias cancerígenas con un grado de suficiencia suficiente, ya sea en el hombre o en animales de experimentación, según su potencia carcinogénica (alta/media/baja/). Suecia y Noruega son los únicos que han adoptado este criterio.

A continuación se describirán sintéticamente los criterios de la IARC y de la ACGIH. El primero por ser mundialmente reconocido y además, utilizado como referencia para el listado de cancerígenos de la Res SRT 415/02; el segundo, con igual fama y con utilización en numerosas normativas de distintos países, incluyendo el nuestro: la Res 295/03 es una copia casi textual del Manual de dicha institución:

| Clasificación de cancerígenos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IARC |  | ACGIH |  |
| Grupo | Detalle | Grupo | Detalle |
| 1 | El agente o mezcla es carcinógeno para el hombre. Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones carcinogénicas para el hombre. Esta categoría se aplica cuando existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en humanos. | A1 | Carcinógenos confirmados en el humano: el agente es carcinógeno en los humanos de acuerdo con el peso de la evidencia de los estudios epidemiológicos |
| 2A | El agente o mezcla es probablemente carcinógeno para el hombre. Esta categoría se usa cuando existen pruebas limitadas de la carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes de carginogenicidad en animales de experimentación, existiendo una fuerte evidencia de que en la carcinogenia están implicados mecanismos que también operan en el hombre. | A2 | Carcinógenos con sospecha de serlo en el humano: los datos en humanos se aceptan que son de calidad adecuada pero son conflictivos o insuficientes para clasificar al agente como carcinógeno confirmado en el humano; o, el agente es carcinógeno en los animales de experimentación a dosis, vías de exposición, puntos de tipo histológico o por mecanismos que se consideran importantes en la exposición de los trabajadores. La clasificación A2 se utiliza principalmente cuando existe evidencia limitada de carcinogenicidad en el humano y evidencia suficiente en los animales de experimentación en relación con la de aquéllos. |
| Clasificación de cancerígenos |  |  |  |
| IARC |  | ACGIH |  |
| Grupo | Detalle | Grupo | Detalle |
| 2B | El agente o mezcla es posiblemente carcinógeno para el hombre. Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones posiblemente cancerígenas para el hombre. Esta categoría incluye agentes, mezclas o condiciones de exposición para los que existen pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas insuficientes de carcinogenicidad en experimentación animal. También puede ser utilizada cuando existan pruebas insuficientes de carcinogenicidad en humanos pero suficientes de carcinogenicidad en experimentación animal. | A3 | Carcinógenos confirmados en los animales con comportamiento desconocido en los humanos: el agente es carcinógeno en los animales de experimentación a dosis relativamente elevadas, vía o vías de administración, puntos de tipo histológico o por mecanismos que pueden no ser importantes en la exposición de los trabajadores. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un incremento del riesgo de cáncer en los humanos expuestos. La evidencia existente no indica que el agente probablemente cause cáncer en los humanos, excepto por vías o niveles de exposición no frecuentes o poco probables. |
| 3 | El agente (mezcla o condición de exposición) no puede ser clasificado respecto de su carcinogenicidad para el hombre. Esta categoría es usada ampliamente para aquellos agentes, mezclas o condiciones de exposición para los que existen pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en humanos e inadecuadas o limitadas en animales de experimentación. | A4 | No clasificables como carcinógenos en humanos: agentes que preocupa pueden ser carcinógenos en los humanos pero no pueden evaluarse de forma concluyente por ausencia de datos. Los estudios in vitro o en animales no indican carcinogenicidad suficiente para clasificar al agente en cualquiera de las otras categorías. |
| 4 | El agente (o mezcla) es probablemente no carcinogénico para el hombre. En esta categoría se incluyen los agentes o mezclas para los que existen pruebas que sugieren la ausencia de carcinogenicidad en humanos y en animales de experimentación. | A5 | No sospechoso como carcinógeno en humanos: el agente no es sospechoso de ser carcinógeno en humanos basándose en los estudios epidemiológicos realizados adecuadamente en éstos. De estos estudios se disponen de suficientes historias fiables de seguimiento de la exposición durante largo tiempo, dosis suficientemente elevadas y de la potencia estadística adecuada para concluir que la exposición al agente no conlleva un riesgo significativo de cáncer para el humano; o, los hechos que sugieren la ausencia de carcinogenicidad en los animales de experimentación están avalados por los datos obtenidos con modelos teóricos. |

La gran similitud de estas clasificaciones, sin embargo, no ha sido condición suficiente para que haya absoluta coincidencia en la categorización. Por ejemplo, para la IARC el óxido de etileno es cancerígeno reconocido (Grupo 1), pero para la ACGIH  no (Grupo A2). Esto agrega un nuevo elemento a tener en cuenta en las discusiones sobre límites de exposición. Se recomienda la lectura del artículo de la UART “Impacto de la Res 295/03”.

9.- Listado de sustancias cancerígenas

Tal lo expresado en párrafos anteriores, las diferentes formas de clasificación de las sustancias cancerígenas por los países o instituciones líderes en la materia, consiguen que los listados de sustancias reconocidamente cancerígenas, no sean iguales. De esta forma, existen sustancias que para un referente son carcinógenas y para otro no.

En nuestro país, en principio, la SRT estableció un listado de agentes, mezclas y circunstancias de exposición, basado en la clasificación de la IARC. Según las Resoluciones 415/02 y 310/03, se reconocen 26 de los 88 cancerígenos enumerados por la IARC (Grupo 1), tal como se describen en el siguiente cuadro:

LISTADO DE AGENTES, MEZCLAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA EXPOSICIÓN

(Res SRT 415 y 310)

Los agentes, mezclas y circunstancias de exposición que se detallan a continuación son carcinógenas para los humanos (IARC – Grupo 1):

| Agentes y grupos de agentes - 4 amino bifenilo - Arsénico y compuestos del arsénico - Amianto - Benceno - Bencidina - Berilio y sus compuestos - Bis cloro metil eter y cloro metil eter - Cadmio y compuestos - Cloruro de Vinilo - Compuestos del Cromo hexavalente - 2-naftilamina - Oxido de Etileno - Gas mostaza - Compuestos del Níquel - Radón-222 y sus productos de decaimiento - Sílice (inhalado en forma de cuarzo o cristobalita de origen ocupacional) - - Talco conteniendo fibras de amianto | Mezclas - Alquitranes - Asfaltos - Hollines - Aceites minerales sin tratar y ligeramente tratados Circunstancias de exposición - Manufactura de Auramina - Minería de hematita de profundidad con exposición a radón - Manufactura de isopropanol por el método de ácidos fuertes - Manufactura de Magenta |
| --- | --- |

La interpretación de las sustancias consideradas como cancerígenas, según la resolución 415, debe hacerse con sumo cuidado. Otras tablas con información adicional que aclara los alcances de cada caso, pueden verse en el Anexo (Fichas Básicas sobre cancerígenos)

10.- Medidas de Prevención

El objetivo final de los programas de prevención de la contaminación del medio ambiente de trabajo es suprimir la exposición, a fin de proteger la salud de los trabajadores; si ello no es posible, el objetivo intermedio es reducir la contaminación al mínimo, eligiendo las materias y productos menos nocivos y adoptando medidas técnicas encaminadas a reducir la contaminación del medio ambiente de trabajo al nivel más bajo posible y en todo caso al limite de exposición establecido por la autoridad competente.

Sin pretender con este trabajo un detalle completo de todas las medidas de prevención que es necesario aplicar bajo estas condiciones, sí se describirá la secuencia correcta de implementación, junto con las recomendaciones generales:

Sustitución

- Sustituir las sustancias nocivas siempre que resulte factible, por sustancias que,  ofreciendo las mismas ventajas técnicas, sean inocuas o menos nocivas.

#### Reducción de la exposición

- Modificar  el proceso de trabajo para lograr un nivel de seguridad satisfactorio, cuando no existan productos substitutivos apropiados.

- Limitar el número de trabajadores expuestos.

- Aplicar procedimientos y métodos de trabajo apropiados. elaborar instrucciones claras y precisas para todas las operaciones de trabajo en que puedan desprenderse contaminantes. Sólo los trabajadores debidamente autorizados y formados deberían intervenir en las operaciones de trabajo más peligrosas.

- Establecer medidas de Protección Colectiva. Los procesos de trabajo que entrañen un riesgo significativo de exposición a substancias muy nocivas (por ejemplo, sustancias cancerígenas, radiactivas, mutágenas, etc.) deben efectuarse en recintos herméticos, a fin de impedir todo contacto del personal con el contaminante por penetración de éste en el medio ambiente de trabajo. La manipulación directa de substancias nocivas debe evitarse mediante procedimientos automáticos, preferentemente por sistemas de control a distancia. Cuando se manipulen substancias pulverulentas, en la medida de lo posible deben aplicarse métodos húmedos. Las operaciones susceptibles de contaminar el medio ambiente de trabajo deberían aislarse del resto de las dependencias a fin de limitar el número de personas expuestas. Para impedir o limitar el desprendimiento de substancias potencialmente nocivas, debería adoptarse una de las siguientes medidas:

  - manipulación dentro de un recinto hermético adecuado;

  - manipulación dentro de un recinto parcialmente cerrado, bajo presión negativa;

  - utilización de un sistema de aspiración local situado lo más cerca posible de la fuente de contaminación, a fin de captar los contaminantes antes de que lleguen a la zona de respiración del trabajador. Los contaminantes así captados deberían eliminarse sin ningún riesgo para la salud. Los locales de trabajo deben estar provistos de una ventilación adecuada.

###### Protección personal

- Establecer medidas de Protección Personal, cuando no sea razonablemente posible evitar la exposición por cualquiera de los medios indicados anteriormente.

###### Higiene y otras

- Higiene Personal. Los trabajadores expuestos a riesgos de contaminación deben

  - cuidar al máximo su aseo personal;

  - deben guardar su ropa de trabajo separadamente de las de calle, y en caso de lavarlas en el hogar  no hacerlo junto al resto de las prendas.

  - lavarse las manos antes de entrar en locales destinados al consumo de alimentos y bebidas;

  - evitar fumar;

  - ducharse antes de salir del trabajo, si así se ha recomendado. El empleador debería facilitar todo

- Señalizar y delimitar la zona en que tales operaciones se llevan a cabo.

- Información y Formación de los trabajadores

Fuentes: La ley 19.587 establece  en su artículo 8° que “ Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores especialmente en lo relativo:

- A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas

- A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias  y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje;

- Al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal;

- A las operaciones y procesos de trabajo”

Se describen profusamente las medidas a adoptar en estos casos, en el decreto 351/79 en el capítulo 17, Trabajos con riesgos especiales.

Ver también El repertorio de recomendaciones prácticas, referidas a Exposición Profesional a substancias nocivas en suspensión en el aire, de la OIT, Parágrafos 2 en adelante.

Real Decreto 1124/2000, España, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo.

A pesar que el concepto de trabajador expuesto bajo control es válido para todo tipo de substancias, se recomienda que las exposiciones a  sustancias cancerígenas se limiten al mínimo. Los trabajadores expuestos a las substancias encuadradas  como tales según nuestra legislación deben estar equipados adecuadamente para eliminar virtualmente  toda exposición al cancerígeno.

Fuente: Resolución  295/03

11. Abreviaturas de Organismos y otros términos

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists, EE.UU (Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno)

ART	Aseguradora de Riesgos del Trabajo

ASTDR	Agencia para las sustancias tóxicas y el registro de enfermedades. EE.UU

CE	Comunidad Europea

CMP	Concentración máxima permisible. Aquellas concentraciones de substancias en el aire que representan condiciones por debajo de las cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden exponerse repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos.

DNHST	Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

INSHT	Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España.

IARC	International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la investigación sobre el cáncer)

IRAM	Instituto de Argentino de Normalización

MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OIT	Organización Internacional del Trabajo

OSHA	Occupational Safe and Health, EE.UU (Salud e Higiene Ocupacional)

SRT	Superintendencia de Riesgos del Trabajo

UART	Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

UE	Unión Europea

12. Bibliografía

Legislación Argentina

- Ley  N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 1972.

- Ley  N° 21663 , adhesión de la República Argentina al Convenio N° 139 de la OIT sobre sustancias Cancerígenas.

##### Decreto reglamentario N° 351 de la ley 19587. 1979.

- Decreto N° 658/96: Listado de Enfermedades profesionales

- Resolución MTSS N° 444/91: modificaciones al Anexo III correspondiente al artículo 61 del decreto 351/79. 1991.

- Resolución MTESS N° 295/03. Nuevas especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento de cargas, sustancias químicas, radiación, ruido, vibraciones y estrés térmico.

- Resolución SRT N° 43/97: Exámenes de salud obligatorios y no obligatorios en el sistema de Riesgos del Trabajo.

- Disposición N° 369/91 de la ex DNHST: Bifenilos Policlorados

- Disposición N° 577/91 de la ex DNHST: Asbestos

- Circular SM-06-98

##### Circular SM-07-98

- Norma IRAM N° 80003

- Resolución SRT N° 415/02. Registro de sustancias cancerígenas

- Resolución SRT N° 149/03. Respuesta a la impugnación de la res 415/02

- Resolución SRT N° 307/03. Prórroga de 75 días para la presentación del Anexo II de la res 415/02

- Resolución SRT N° 310/03. Modificación del Anexo I de la res 415/02

- Resolución SRT N° 490/03. Relevamiento de agentes de riesgo.

- Resolución SRT N° 497/03. Registro de bifenilos policlorados

- Resolución SRT N° 743/03. Registro de accidentes mayores

- Disposición SRT GP y C N° 2/2005. Listado actualizado de códigos de agentes de riesgo.

#### Bibliografía Internacional

OIT. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 1996.

CE. Norma UNE-EN-689. Comunidad Europea.

CE. Directiva 90/334/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Comunidad Europea.

CE. Directiva 97/42/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Comunidad Europea. Modificación de la 334.

España. Real Decreto 1124/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Modificatorio del Real decreto 665/97

España. Límites de Exposición Profesional para agentes químicos. INSHT. 2003

IARC. Resumen de las Monografías  de la IARC, obtenidos a través de su página en Internet www.monographs.iarc.fr

- Aceites minerales – Vol 33 (1984) (p87)

- Aceites minerales no tratados , medianamente tratados y de alta refinación – Suplemento 7 (1987) (p.252)

- Asbestos – Vol 14, Suplemento 7 (1987)

- Bitumenes – Suplemento 7 (1987)

- Auramina y Manufactura de Auramina – Suplemento 7 (1987)

- Arsénico y sus compuestos – Volumen 23 (1987)

- Benceno – Suplemento 7 (1987)

- 4-Aminobifenilo -  Vol 1, Supl. 7; 1987

- Benceno – Vol 29, Supl 7, 1987.

- Bis cloro metel éter. Vol 4 – Supl 7, 1987

- Cadmio. Vol 11 1999

- Cloruro de vinilo – Vol 6, Supl 7 1987

- Gas Mostaza – Vol 9,  Supl 7, 1987

- Hollín – Vol 35, Supl 7

- Niquel – Vol 11 1999

- Óxido de etileno - Vol 60, 1994

OIT. Exposición profesional a substancias nocivas en suspensión en el aire. Repertorio de Recomendaciones prácticas. 1980

OSHA. Norma CFR 29.1910.1450.

México. Diario Oficial Mexicano, con las modificaciones propuestas a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1998, sobre condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación del medio ambiente laboral. 7 de diciembre de 1999.

NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea, del INHST

España. Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE. NTP 353 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1994

España. Cancerígenos Químicos. NTP 119 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1984.

España. Prevención del cáncer profesional. NTP 159 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1986

España. Cancerígenos, Mutágenos y Teratógenos: manipulación en el laboratorio. NTP 269 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1991

España. Sustancias carcinogénicas: criterios para su clasificación. NTP 465 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 1997

España. NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea

Argentina. Toxicología Laboral: Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos a sustancias Químicas Peligrosas. Nelson Albiano. Ed. Polemos – SRT. 1999

Manual de Higiene Industrial, Fundación Mapfre. 1996

Diccionario de Química y de Productos Químicos. G. Hawley. Editorial Omega.1993

Toxicología Industrial e Intoxicaciones Profesionales. Roberto R. Lauwerys.

"El Radón: Guía Para Su Protección Y La De Su Familia" Coalición Nacional de Organizaciones Hispanas de Servicios (COSSMHO). Documento de la Agencia de los Estados Unidos para la Protección Ambiental. Número 402-K93-005 septiembre del 1993.

Mediciones de Gas radón en el interior de viviendas de la República Argentina. Arnaud, Marta I.; Canoba, Analía C.; López, Fabio O.; Oliveira, Antonio A. Autoridad Regulatoria Nuclear

Anexo:

Fichas Básicas sobre Cancerígenos

Referencias

N° CAS: número asignado por el Chemical Abstract Service. Están indicados en la Res MTESS 295/03

Límites de exposición laboral: se indican los valores en la legislación argentina, como CMP, y los de  la OSHA, NIOSH y ACGIH de EE.UU como TWA

Código ESOP: número asignado por la SRT a ese agente, para su identificación en los relevamientos de agentes de riesgo, según la Disp. SRT GP yC N° 2/05

Localización del cáncer: órgano blanco

Características, usos y criterios de exposición de la IARC: algunas características de la sustancia y referencias a su carcinogenicidad en las monografías de la IARC o en otra bibliografía relevante.

Actividades con exposición potencial: las que presentan mayor probabilidad de contar con trabajadores expuestos, aunque esto dependerá de las condiciones de exposición, entre otros factores. También se indican los CIIU posibles, aunque no son totalmente abarcativos o, por el contrario, no implican necesariamente la existencia de ese agente cancerígeno

Agente Mezcla o Actividad

# MANUFACTURA DE AURAMINA

# N°  CAS  492-80-8 (*)

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA NIOSH/OSHA | --.-- |
|  | TWA ACGIH | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC2/05) | 40206 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos (*) | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| 4´- 4 imidocarbonilbis N Ndimetil | Vejiga Algunas aminas aromáticas han causado cáncer vesical en el hombre, como se apreció en trabajadores que se ocupaban de las síntesis de materias colorantes (auramina, magenta) y en la industria del caucho | Colorante amarillo para papel, textiles, cuero, antisépticos y funguicidas. IARC: Se sabe que existe riesgo evidente de cáncer para el hombre durante su fabricación aunque todavía no puede señalarse a una sustancia específica, si bien se sospecha de la exposición a la 2-naftilamina. La auramina, como colorante, es considerada de menor probabilidad de producir cáncer, según la IARC (Grupo 2B) | Fabricación de auramina (321915) |

(*) Corresponde a la sustancia, no al proceso.

Agente Mezcla o Actividad

Agente Mezcla o Actividad

Agente Mezcla o Actividad

ad

# MANUFACTURA DE ISOPROPANOL POR EL MÉTODO DE LOS ÁCIDOS FUERTES

# N°  CAS  67-63-0 (*)

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | 400 (*) |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA NIOSH/OSHA | --.-- |
|  | TWA ACGIH | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40202 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos (*) | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcohol Propílico / Alcohol Isopropílico / Isopropanol | Senos paranasales. | Para la IARC está clasificada como perteneciente al grupo 1 (agente carcinógeno para humanos) solo la manufactura del alcohol isopropílico por el proceso de los ácidos fuertes. Todavía no esta claro si el riesgo de cáncer se debe a la presencia de isopropil sulfato, que es un intermediario del proceso, o debido a otros factores como el ácido sulfúrico. El alcohol isopropílico por sí solo esta clasificado según la IARC como perteneciente al grupo 3 (es decir no clasificable por su poder carcinógeno en humanos). | Manufactura de alcohol isopropílico por el método de los ácidos fuertes (351164; 352950) |

(*) Corresponde a la sustancia, no al proceso.

Agente Mezcla o Actividad

# CLORURO DE VINILO

# N°  CAS  75-01-4

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 3.4 |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | 1 |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | 1 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40058 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Monocloroetano/ Vinicloruro / Cloroetileno / | El tumor característico es el angiosarcoma hepático. Posible causal de cáncer pulmonar, del sistema linfático y del sistema nervioso central. También se han producido alteraciones cromosómicas en las mujeres expuestas que tienen mayor número de abortos. El cloruro de vinilo no es tóxico por si mismo pero se activa en el organismo | El gas es muy inflamable, siendo más pesado que el aire, con el que forma mezclas explosivas. Es poco soluble en agua y muy soluble en disolventes industriales (éter, alcohol, disolventes clorados, etc.). Es soluble en grasas y lípidos. Aproximadamente el 25% de la producción mundial de cloro se utiliza para la producción de cloruro de vinilo. El Consejo de las Comunidades Europeas indica: 1. Límite de exposición anual: Tres partes por millón (3 ppm.) 2. Límite de exposición diaria: Siete partes por millón (7 ppm.). 3. Situación de alarma: Cuando se alcance alguno de los tres niveles siguientes: a) Concentración promediada durante una hora: Quince partes por millón (15 ppm.). b) Concentración promediada durante veinte minutos: Veinte partes por millón (20 ppm.). c) Concentración promediada durante dos minutos: Treinta partes por millón (30 ppm.). | El cloruro de vinilo se emplea en su casi totalidad (96-98%) para la fabricación de cloruro de polivinilo o polivinilcloruro (PVC). (351326) En síntesis de hidrocarburos clorados específicos (354015) Fabricación de Cauchos.( 351318) Para la producción de polímeros (352950) Como intermediario químico y como disolvente (351326; 352128; 352942) Recubrimientos para pisos y muebles (351326; 351318) |

# BENCENO

Agente Mezcla o Actividad

# N°  CAS  71-43-2

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | 0,5 Via dérmica |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 1,6 |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | 1 |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | 0.5 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40036 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzol / Bencina / Benzole / Benzolene | Leucemia | El benceno es un líquido incoloro de aroma dulce. Se evapora al aire rápidamente y es poco soluble en agua. Es sumamente inflamable y se forma tanto de procesos naturales como de actividades humanas. Hay suficiente evidencia para afirmar que el benceno es carcinógeno para los humanos: puede producir leucemia. Adicionalmente a una acumulación de dosis, otros factores como la exposición a múltiples solventes y la susceptibilidad de cada individuo, juega un rol en el desarrollo de leucemia. La OSHA establece claramente en su Standard Number: 1910.1028 que existen concentraciones por debajo de las cuales la persona no esta expuesta al benceno y por lo tanto define niveles de exposición. Tan es así que dice que la empresa sólo deberá instituir controles de ingeniería o prácticas de trabajo para reducir y mantener la concentración de benceno en el valor del límite permisible o por debajo del mismo. En otro párrafo indica que la empresa deberá establecer un programa de exámenes médicos para aquellos empleados expuestos a una concentración de benceno que se encuentre en el valor del nivel de acción o por encima del mismo por 30 o mas días por año. Se define nivel de acción para el benceno, como la concentración de 0.5 ppm de benceno calculada como promedio de las ocho horas de trabajo. | Los trabajadores y el público en general esta expuesto a benceno como resultado de varias actividades en las cuales se procesa, se genera o usa. Es intermediario en la producción de estireno, fenol, ciclohexano y otros químicos orgánicos, se utiliza en la manufactura de detergentes, pesticidas, solventes y removedores de pinturas. Puede ser utilizado en cualquier tipo de laboratorios de análisis. (351164; 352950) |

# ACEITES MINERALES

# SIN TRATAR Y LIGERAMENTE TRATADOS

Agente Mezcla o Actividad

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40201 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceite de Petróleo / Líquido de petróleo utilizado como lubricante / Aceite detergente. | Cánceres de las células escamosas de la piel. (5 o mas años de exposición) / Escroto (5 o mas años de exposición) / Estómago / Intestino grueso Sinonasal (El período latente del medio era 34 años) Tracto alimentario respiratorio / Vejiga / Recto / Cavidad bucal y faringe / Piel / Pulmón / | Aceites no tratados o medianamente tratados (Grupo I de la IARC). En este caso la presencia de cierts hidrocarburos aromáticos policíclicos y del grado de tratamiento del aceite determina el riesgo de la exposición. No están comprendidos los aceites altamente refinados, como por ejemplo: lubricantes de automóvil, hidráulicos, grasas, etc. Los aceites usados tampoco están clasificados como carcinógenos dentro de la monografía de la IARC. | Hilanderías 321052. Hilado de lana - 321060 hilado de algodón Mecanizado del metal - torneros - Fabricación de productos metálicos de tornería (381950) Aceite de corte de origen mineral utilizados en industrias metalúrgicas Refinerías de petróleo (353019). |

Agente Mezcla o Actividad

# AMIANTO

N°  CAS  1332-21-4

| Límites de exposición Laboral | CMP (fibs/cm3 o f/cc) | Amosita: 0.50 Crisolito: 2 Crocidolita: 0.2 Otras fibras de asbesto: 2 |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | No aplicable |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40031 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Asbesto Amosita Crisolito Crocidolita | Bronquios y mesotelioma de la pleura y del peritoneo. También se relacionan otros tipos de cáncer, como ser los digestivos, especialmente en el estómago. La enfermedad se produce entre los 10 y 20 años de iniciarse la exposición. | La IARC considera al amianto (listado a1) comprobadamente cancerígeno. La OMS establece que la aparición de los efectos crónicos por exposición al amianto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros | Extracción y trituración de los minerales que contengan amianto (290904 (extracción de minerales no clasificados en otra parte) Carbonado, hilado y tejido de las fibras de amianto o asbesto.( 321168 321079) Fabricación de fibrocemento y frenos de vehículo automotor ( 369918; 384364) Demolición o reparación de instalaciones o estructuras que contengan amianto (500089) |

Agente Mezcla o Actividad

# ARSÉNICO Y COMPUESTOS DE ARSÉNICO

N° CAS 7440-38-2 // 7784 – 34 –1 // 1327 – 53 – 3 // 7778 – 43 – 0 // 1303 – 33 - 9

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | variable |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0,2 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | 0.01 |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.01 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40030 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloruro de arsénico. Cloruro arsenioso. Manteca de arsénico. Cloruro cáustico de arsénico. Arsénico líquido fumante. Acido arsenioso. Blanco de arsénico. Arsénico bruto, Óxido arsenioso, arsénico, anhídrido arsenioso Sulfuro arsenioso, tersulfuro de arsénico, sulfuro de arsénico amarillo Pentóxido de arsénico Ácido arsénico Trióxido de arsénico Trisulfuro de arsénico | Sistema respiratorio Piel | La IARC clasifica los compuestos de arsénico inorgánico como cancerígenos pulmonares y cutáneos (Grupo 1). Ciertos datos sugieren también que las personas expuestas a compuestos inorgánicos de arsénico presentan una mayor incidencia de angiosarcoma hepático y, posiblemente, de cáncer de estómago. La afectación hepática se ha observado con mayor frecuencia en las personas expuestas durante largo tiempo por vía oral que en las expuestas por inhalación, especialmente en los trabajadores de viñedos, cuya vía de exposición principal parece ser el vino contaminado. Existe una mayor incidencia de cáncer de la piel en este tipo de intoxicación. Se ha descrito una mayor frecuencia de cáncer del tracto respiratorio entre los trabajadores empleados en la producción de insecticidas que contienen arsenato de plomo y arsenato cálcico, en los viticultores que utilizan insecticidas que contienen cobre inorgánico y compuestos arsenicales y en los fundidores expuestos a compuestos inorgánicos de arsénico y a otros metales. El tiempo de latencia entre el inicio de la exposición y la aparición del cáncer es prolongado, generalmente de 15 a 30 años. En el caso del cáncer de pulmón, se ha demostrado una acción sinérgica con el consumo de tabaco. En lo que se refiere a los tumores Pulmonares están más expuestos a este riesgo los fundidores de cobre. | Arsénico elemental: Tratamiento pirometalúrgico de minerales que contienen arsénico.(Cu, Pb, Zn, Co) (372013)/ Aleaciones con plomo para la fabricación de municiones (382957) / Aleaciones con plomo para la fabricación de baterías de polarización (383937) / Fabricación de ciertos tipos de vidrio (362018) / componente de dispositivos eléctricos / agente de adulteración en los productos de germanio y silicio en estado sólido (383252). Trióxido de arsénico (As2O3) o arsénico blancopurificación de gases sintéticos / materia prima para todos los compuestos de arsénico / conservante de cuero y madera (323136- 331120-331139-331147-331228-331929-331945) / mordente en la industria textil (321087-321346) / reactivo en la flotación de minerales / decoloración y refinamiento en la fabricación del vidrio. Acetoarseniato cúprico [Cu(COOCH3)2 3Cu(AsO2)2)]: insecticida (112011) / fabricación de pinturas para barcos y submarinos (352128). Acetoarseniato cúprico [Cu(COOCH3)2 3Cu(AsO2)2)]: insecticida (112011) / fabricación de pinturas para barcos y submarinos (352128). Arseniato sódico (NaAsO2): herbicida / inhibidor de la corrosión / agente de secado en la industria textil. Trisulfuro de arsénico: componente del cristal de transmisión de infrarrojos / agente para eliminar el pelo en el curtido del pieles (323217) / fabricación de material pirotécnico (352934) / fabricación de semiconductores (383120). (Insoluble en agua) Pentóxido de arsénico (As2O5): herbicida (112054) / conservante de la madera / fabricación de vidrio coloreado (362034). Arseniato cálcico (Ca3(AsO4)2): insecticida |

## BENCIDINA

Agente Mezcla o Actividad

N°  CAS  92-87-5

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | Sin límites de exposición en la Res295/03. Tiene notación Vía dérmica |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40207 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Para-diamino-difenilo / 4,4'-Diaminobifenilo / 4,4'-Difenilenediamina | Vejiga | La Bencidina y sus sales pertenecen al grupo A1 y todo contacto con ellos debe ser evitado. Presentación: es un polvo cristalino blanco o ligeramente rojizo, agujas en polvo amarillo grisáceo, ligeramente soluble. Posee bajo punto de ebullición. Se transforma en vapor rápidamente. | Fabricación y uso de tinturas y colorantes azo. Los derivados azoicos responden a la formula general R-N=N-R' (R y R' componentes aromáticos) (351164; 352950) Uso del hule (Como endurecedor) 352942 Fabricación de películas plásticas (351326; 356018; 356026) En la detección de sangre oculta en heces, orina y fluidos orgánicos (933139) En la detección de H2O2 en la leche (311219; 311227; 311235) Fabricación de papel de seguridad (341126) Reactivo de laboratorio para determinar HCN, sulfatos, nicotina y ciertos azúcares (932019; 933139) |

Agente Mezcla o Actividad

## BERILIO Y SUS COMPUESTOS

N° CAS 7440 – 41 – 7 // 1302 – 52 – 9 // 7787 – 47 – 5 // 1304 – 56 – 9

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0.002 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | 0.002 |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.002 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40035 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidróxido de berilio Sulfato de berilio 66 tetra sulfato de berilio 6 oxido de berilio Carbonato básico de berilio Nitrato de berilio Nitrato de berilio hidratado Nitrato de berilio tetrahidratado Fosfato de berilio Silicato de berilio Silicato de berilio zinc | Pulmón Piel. La intoxicación Crónica (Hardy) recibe el nombre de Beriliosis aunque no es una verdadera neumoconiosis. Se presenta luego de una exposición prolongada a bajas cantidades de berilio. Se han dado casos de haberse presentado la enfermedad luego de años de haber cesado la exposición. | Es un elemento metálico, gris, frágil. Se le llama berilio por su mineral principal, el berilo, un silicato de berilio y aluminio. Añadiendo berilio a algunas aleaciones se obtienen a menudo productos con gran resistencia al calor, mejor resistencia a la corrosión, mayor dureza, mayores propiedades aislantes y mejor calidad de fundición. Muchas piezas de los aviones supersónicos están hechas de aleaciones de berilio, por su ligereza, rigidez y poca dilatación. Otras aplicaciones utilizan su resistencia a los campos magnéticos, y su capacidad para no producir chispas y conducir la electricidad. El berilio se usa mucho en los llamados sistemas de multiplexado. Los humos y polvos de berilio son los que entrañan el mayor riesgo. Algunos trabajadores expuestos (1-15%) desarrollan sensibilidad al berilio. Estos individuos pueden desarrollar una reacción inflamatoria en el sistema respiratorio. Esta condición se llama enfermedad crónica de berilio (CBD), y puede ocurrir años después de exponerse a niveles de berilio mayores que lo normal (mayores que 0.2 µg/m³). | Se consideran a los trabajadores de estas actividades como potencialmente expuesto. La combustión de carbón se refiere como una importante fuente de riesgo ambiental. Industria cerámica (361054). Industria de metales preciosos (390119) Refinado, maquinado y producción de productos con contenido de berilio. Industria aérea, aeroespacial , electrónica y nuclear. |

Agente Mezcla o Actividad

# BIS CLOROMETILETER, GRADO TECNICO

N° CAS 542 – 88 – 1

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | 0,001 |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0,005 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | 0.001 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40054 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| BCME éter bis cloro metílico / Oxi bis clorometano / Cloro metil éter / Éteres halogenados / Éter 1 – 1 diclorometílico / Éter clorometílico | Pulmón | Las mezclas vapor/aire son explosivas. Inflamable. Soluble en acetona, benceno etilo y alcohol metílico. Se degrada con rapidez en contacto con el agua. Se incendia al contacto con una llama, emitiendo humo tóxico de cloro. | Industrias textiles (321087); producción de cartón y papel (341118; 341126; 341215 341223; 341916): Laboratorios de investigación biológica y química (933139; 933112); basureros (vapores) (920010); fabricación de plásticos, resinas y pinturas (351326; 351318; 352128) |

Agente Mezcla o Actividad

# ALQUITRANES

N° CAS 8007 – 45 – 2 // 65996 – 93 – 2

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0,2 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | 0,2 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40203 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Alquitrán de hulla (coal tar ) Brea de alquitrán de hulla (coal tar pitch) | Piel. Pulmón. Vejiga | IARC A1: Por los compuestos aromáticos policíclicos. Las mayores exposiciones al alquitrán pueden darse durante la producción de coke, gasificación del carbón. | Destilación destructiva del carbón en fundiciones (354015) Aplicaciones de brea de alquitrán de hulla en caliente en techos, pavimentos, recubrimientos (500019) En la producción de ladrillos refractarios ( 369152). |

Agente Mezcla o Actividad

# CADMIO Y SUS COMPUESTOS

N° CAS 7440- 43 – 9 // 1306 – 19 – 0 // 1306 – 23 – 6 // 10325 – 94 – 7

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | variable |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0.002 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | 0.005 |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.01 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40044 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetato de cadmio / Carbonato de Cadmio / Cloruro de Cadmio / Hidróxido de Cadmio / Nitrato de Cadmio / Sulfato de Cadmio / Aleaciones de Cd - Cu | Pulmón | IARC Grupo 1. La exposición ocupacional es principalmente por polvo en aire y vapores Estudios preliminares reportaron un riesgo aumentado de cáncer de próstata entre los trabajadores expuestos a cadmio, pero los resultados de estudios posteriores no son consistentes. El cadmio constituye un subproducto de la industria del cinc y del plomo. Es un metal blanco, dúctil y maleable | Producción y refinación de cadmio (372013). Fabricación de baterías níquel cadmio (372013). Fabricación de pigmentos con cadmio. Producción de aleaciones de cadmio. Plateado mecánico. Fundición de zinc. Soldadura. Como componente de PVC. |

Agente Mezcla o Actividad

# CLOROMETIL METIL ÉTER, GRADO TECNICO

N° CAS 542 – 88 – 1

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40054 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Clorodimetil eter / CMME / Metil clormetil eter / Éter dimetil cloro/ | Sus vapores tienen acción irritante sobre las vías respiratorias y los ojos. Produce neoplasia pulmonar en el hombre. Período de latencia entre 10 y 20 años. | Vapor a ras del suelo, liquido muy volátil. Clasificado como cancerígeno Grupo 1 de la IARC; generalmente cuando se usa en grado técnico está contaminado con un 1 a 8 % de BCME, también cancerígeno. | Trabajos de fabricación del clorometil - metil éter Uso y empleo del clorometil –metil éter, especialmente en la industria química y en laboratorios. |

Agente Mezcla o Actividad

# COMPUESTOS DEL CROMO HEXAVALENTE

N° CAS  7440-47-3 / 11114-92-4 / 13530-66-9 / 11103-86-9 / 37300-23-5

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | variable |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0.01 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.05 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40208 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Cromo VI / Sales de Cromo / Cromatos / Sulfatos de Cromo / Compuestos inorgánicos de Cromo. | Pulmón (por lo menos diez años de empleo en los baños de cromo) Cavidad del sinonasal. Se estima un período de latencia de 10 años de exposición en los baños de Cromo. | Compuestos de Cromo VI (Grupo 1) Cromo Metálico y Compuestos de Cromo III (Grupo 3) En general estado sólido, en forma de polvo | Preparación, empleo, manipulación del ácido crómico, de los cromatos y bicromatos alcalinos, especialmente en: Preparación, empleo, manipulación del ácido crómico, de los cromatos y bicromatos alcalinos, especialmente en la fabricación de pigmentos, empleo de bicromatos en el barnizado de muebles, como fijadores en tintorería y estampado de telas, curtido de cueros, preparación de clichés en fotomecánica, cromado electrolítico de metales, fabricación de vidrios y esmaltes de colores. Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos no clasificadas (351164) Fabricación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y productos similares y conexos (352128) -Empleo de cromatos y bicromatos alcalinos como fijadores en tintorería y estampado de tela. -Cromado electrolítico de metales. Galvanoplastia, esmaltado, laqueado, pulido y otros procesos similares en productos metálicos excepto estampado de metales (381969) |

Agente Mezcla o Actividad

# GAS MOSTAZA

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40210 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulmón. Laringe. Vejiga. Leucemia. | Líquido amarillo, obtenido burbujeando etileno a través de cloruro azufre; también a partir de tiodiglicol y ácido clorhídrico. La IARC considera al gas mostaza en el Grupo 1 - Agentes y Grupos de agentes. Su indicación es por su uso histórico, no actual. | Síntesis Orgánica (933139) Veneno Militar (352934) Laboratorios (química de la síntesis, bioquímica) (933139) Medicina (quimioterapia anticancerosa) (933139) |

Agente Mezcla o Actividad

MINERÍA DE HEMATITA DE PROFUNDIDAD

CON EXPOSICIÓN AL RADÓN

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40211 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulmón | Sólido. Es uno de los estados naturales del hierro. En la minería subterránea (no superficial) de este mineral también existe evidencia epidemiológica de cáncer para el hombre, pero se ha sospechado del radón u otros radioisótopos volátiles, así como de la sílice, presentes en las explotaciones mineras subterráneas. Como sustancia simplemente la IARC la clasificó como Grupo 3. | Explotaciones mineras de hematita |

Agente Mezcla o Actividad

4 – AMINO BIFENILO

N° CAS 92 – 67 - 1

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | Via dérmica |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40204 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 – Aminobifenil 4 – Fenilanilina | Vejiga | Evitar exposición al tóxico a aquellas personas que padezcan trastornos sanguíneos, cardíacos o insuficiencia respiratoria, hepática o renal. | Se utiliza principalmente en la síntesis de otras sustancias (351164 – 352950). Fabricación de colorantes y se emplea también en la industria del caucho y papelería ( 352950 – 351318 – 341126). |

Agente Mezcla o Actividad

# ASFALTO

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40205 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Sulfato de petróleo. Bitúmen. | Pulmón Irritante de las vías respiratorias. | El asfalto se encuentra dentro del grupo de mezclas complejas de hidrocarburos no sustituidos (betún, alquitrán de hulla, brea, creosota y asfalto). El betún y el asfalto son mezclas de hidrocarburos pesados, poco volátiles derivados del petróleo que contienen bajas cantidades de derivados azufrados, nitrados y oxigenados. Según la monografía de la IARC (Bitumen) esta mezcla no sería carcinógena. | Pavimentos y recubrimientos de calzadas, tejados, pinturas especiales, adhesivos laminados, eléctricos y en composiciones de fusión caliente, diluyente en productos de caucho de baja calidad, control de la pérdida de fluido en la fracturación hidráulica de pozos de petróleo (500019). Revestimiento de tuberías y cables subterráneos, revestimientos antioxidantes de baños en caliente, barrera de retención de agua en pozos petroleros arenosos. |

Agente Mezcla o Actividad

# HOLLÍN

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40212 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisión de partículas primarias carbonosas | Piel. Pulmón. Escroto. | Es un pigmento negro o gris. Carbón pulverulento y muy fino que se deposita en las paredes frías al quemar con escasez de aire sustancias orgánicas ricas en carbón. Pertenece al Grupo 1 de cancerígenos para la piel. En este caso la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos determina el riesgo de la exposición. | Su generación no es deseada. Puede encontrarse en incendios, como resto carbonoso de chimeneas o conductos de extracción, etc. |

Agente Mezcla o Actividad

# MANUFACTURA DE MAGENTA

N° CAS 632 – 99 – 5 // 26261 – 57 – 4 // 3248 – 91 – 7

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40213 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Magenta I Fuchsin Básico Cloruro de Rosanilina. Magenta II Fuchsin dimetil Magenta III Fuchsin nuevo Nuevo Magenta Neofuchsin Fuchsin triemtil | Vejiga. | Polvo, mezcla de tres aminas aromáticas. Se trata de colorantes básicos rojos, violetas, fucsias y del caucho. | Fabricación de magenta, industria textil (teñido de fibras textiles) y del cuero (321087 – 323217). Productos farmacéuticos (352217). Preparación de pigmentos para tintas de imprenta (352950). |

Agente Mezcla o Actividad

# RADÓN –222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40216 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afecciones pulmonares en particular los bronquios. | El radón es un gas radioactivo que no tiene color ni olor. Algo es radiactivo cuando emite partículas o rayos al descomponerse. El radón proviene de la descomposición natural del uranio, un elemento que se encuentra en casi todos los tipos de suelo, incluso en la roca y el agua. La cantidad de radón se mide picocuries por litro de aire - pCi/L - Aunque un cierto grado(nivel) de radón en el aire se considera normal, un nivel de 4 pCi/L es el nivel de acción recomendado por la EPA para tomar medidas contra el gas radón. | Minería de Uranio (290904). |

Agente Mezcla o Actividad

2 - NAFTILAMINA

N° CAS 91 – 59 – 8

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40214 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta Naftilamina 2 Aminonaftaleno B - 6 Naftilamina | Riñón Vejiga | Cristales incoloros que se torna de un tono color púrpura rojizo en contacto con la piel. La OSHA en su Standart Number 1910.1003 establece que hay 13 carcinógenos entre los cuales se encuentra la 2 – Naftilamina. Las medidas de prevención y los exámenes médicos deben realizarse ante la sola presencia del mismo. Por su poder cancerígeno debe evitarse la exposición por cualquier vía. La ACGIH dice que 2 – Naftilamina es cancerígeno comprobado para el hombre y no tiene TLV asignado. | Manufactura de tintas y de antioxidantes (351164-352950) Fabricación de 2 –Naftilamina industria de materias plásticas y de caucho (351326 – 355925) |

Agente Mezcla o Actividad

# OXIDO DE ETILENO

N° CAS 75 – 21 – 8

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 2 |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | 1 |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | 1 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40136 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxirane / ETO / Óxido etano / | Estomago. Leucemia (Actúa sobre el sistema hematopoyético). | Es un gas a temperatura ambiente. El óxido de etileno se emplea en la esterilización. Es un gas muy reactivo. Su uso para la esterilización esta muy extendido debido a su eficacia de acción, buen coeficiente de difusión y posibilidad de trabajar a bajas temperaturas, aunque tiene algunos inconvenientes técnicos tales como lentitud del proceso de esterilización y retención en distintos materiales. Los vapores son irritantes para los ojos y las vías respiratorias a altas concentraciones provoca tos e irritación. | Equipos para esterilización de elementos quirúrgicos sensibles al calor ( 933112 – 933120 – 933139 ). Intermediario en la producción del glicol de etileno, de los éteres del glicol, de los surfactantes no iónicos y de otros productos químicos industriales (352314). |

Agente Mezcla o Actividad

# COMPUESTOS DE NIQUEL

N° CAS 7440 – 02 – 0

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0.1 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA ) | 0.1 |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.1 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40130 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| La monografía de la IARC menciona 35 compuestos aleaciones, óxidos Hidróxidos, sales (carbonatos, acetatos, sulfatos, cromatos, sulfuros, cloruros, arseniuros) y níquel carbonilo | Fosas nasales. Laringe. Pulmón. | Humo, polvo, niebla. Es un metal blanco. Otras afecciones por polvo de níquel son bronquitis crónica, rinitis hipertrófica, sinusitis y perforación del tabique nasal. | Fabricación de aceros especiales al Ni (Ferroniquel) resistentes a la corrosión, en siderurgia y en fundición de aceros moldeados y su utilización en la fabricación de llantas para automóviles (371017-371033-381136-385115-385123). Fabricación de baterías Ni-Cd (383937). Fabricación de esmaltes, cerámica coloreada y vidrio (352128-361011-361046-362026). Como catalizador en la industria química (354015). Se utiliza para niquelado, cintas magnéticas, componentes informáticos, varillas para soldaduras de arco eléctrico, prótesis quirúrgicas, pigmentos para pinturas. |

Agente Mezcla o Actividad

Actividad

# SÍLICE

# (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORGEN OCUPACIONAL)

N° CAS 14464 – 46 – 1 // 14808 – 607 // 1317 – 95 – 9 // 15468 – 32 – 3

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | 0.05 |
|  | TWA (mg/m3) (NIOSH/OSHA) | 0.05 |
|  | TWA (mg/m3) (ACGIH) | 0.05 |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40153 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristobalita. Cuarzo. Tripoli Tridimita | Silicosis (forma de neumoconiosis maligna producida por SiO2 en forma cristalina) | Se distinguen dos formas de sílice, la forma cristalina (cuarzo, tridimina, cristobalita) y la forma amorfa (tierra de diatomeas, opalo, tripoli). Solamente la variedad cristalina puede producir neumoconiosis maligna. La forma amorfa es relativamente inerte. Es importante distinguir entre sílice en estado libre, muy tóxica en la forma cristalina y sílice en forma combinada (silicatos) y el talco es biologicamente menos activa. | Obtención y procesamiento de granito, piedra partida e industrias del cerámico, porcelana, mayólica (369950-369144). Uso y calcinación de tierras de diatomea así como instalación y reparación con materiales refractarios (369152) Fundición de metales y vidrio (362018). Cristalerías y vidrierías (362026) Fabricación de productos de limpieza (polvos abrasivos) (352322). Fundiciones que utilizan arenas de moldeo, al desmoldar las piezas coladas están recubiertas de una costra de SiO2 quemada muy adherente que se quita con un chorro de arena, granalla o escoplos, todas estas operaciones son potencialmente peligrosas y pueden producir silicosis. Actualmente muchos moldes están formados por arena y resinas sintéticas. |

Agente Mezcla o Actividad

# TALCO  CONTENIENDO  FIBRAS  AMIANTIFORMES

| Límites de exposición Laboral | CMP (ppm) | --.-- |
| --- | --- | --- |
|  | CMP (mg/m3) | Usar CMP asbesto |
|  | TWA (ppm) (NIOSH/OSHA ) | --.-- |
|  | TWA (ppm) (ACGIH) | --.-- |

| Código ESOP (Disp. GPyC 2/05) | 40217 |
| --- | --- |

| Sinónimos / Compuestos | Localización del cáncer | Características, Usos y Criterios de Exposición de la IARC | Actividades con exposición potencial |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulmón Neumoconiosis maligna menos grave que la asbestosis y la silicosis y es de evolución lenta. El tiempo de latencia entre la aparición de los primeros trastornos funcionales sobrepasa los 20 años. Puede producir cáncer gastrointestinal. | El talco es un silicato de magnesio hidratado de estructura fibrosa o granulosa. Hay evidencias de cáncer en humanos cuando el talco posee fibras asbestiformes. Si el talco posee asbesto la ACGIH propone un TLV de 2 mg / m3 para polvo respirable. En caso contrario se aplicaran los TLV del asbesto. Otros como Fine y Cols opinan que el TLV debería reducirse a 0,25 mg/m3. | Minas de talco, molinos de talco (290904). Se utiliza ampliamente como carga en numerosas industrias en la del caucho, plásticos, papel, textil y cerámica (355135-351326-341126-321168-361054) Industria de cosméticos (352330). |

#### Profesionales integrantes de la subcomisión de Agentes de Riesgo que participaron en la elaboración de este documento en su versión de Setiembre de 2003

Miguel Paparella		ASOCIART ART

Alberto Riva		BERKLEY INT. ART

José Luis Melo		BOSTON ART

Sara Veiga		CNA

Gustavo D´Auría		CONSOLIDAR ART

Sandra Del Negro	INTERACCION ART

Darío De La Rosa	LA HOLANDO ART

Jimena Corio		LA HOLANDO ART

Ricardo Aristu		LA SEGUNDA ART

Pablo Maffioli		LIBERTY ART

Liliana Cargnel		MAPFRE ART

Analía Gorini		PROVINCIA ART

Edgardo Erbojo		PROVINCIA ART

Eduardo Late		VICTORIA ART

#### Profesionales integrantes de la subcomisión de Agentes de Riesgo que participaron en la elaboración de este documento en su versión de Abril de 2005

Miguel Paparella		ASOCIART ART

Pablo Acosta		BERKLEY ART

Sara Veiga		CNA ART

Gustavo D´Auría		CONSOLIDAR ART

Sandra Del Negro	INTERACCION ART

Sergio Cárfora		LA CAJA ART

Pablo Torrielli		LA HOLANDO ART

Ricardo Aristu		LA SEGUNDA ART

Pablo Maffioli		LIBERTY ART

Gabriela Trenidad	MAPFRE ART

Carlos Calabrese		PROFRU ART

Asesor externo: Ing. Alberto Riva

Aclaración: Este documento no expresa una posición oficial de la UART ni de las ART afiliadas a ella. Es un trabajo realizado por profesionales de la Higiene y Seguridad que pretende ser un instrumento orientador, cuyo objetivo fundamental es la salud del trabajador. Si de revisiones posteriores surgiera la necesidad de modificar este documento, esto podrá hacerse sin notificar previamente a personas, instituciones, organismos, ajenos a la UART. Esta subcomisión de trabajo está abierta a todas las sugerencias, comentarios y aportes que se deseen