Cuadernillos de Higiene Laboral

UART

# Subcomisión de Agentes de Riesgos

## Derivados

## del

## Petróleo

25 de Abril de 2005

### Índice

| ### Prefacio | ### 3 |
| --- | --- |
| ### Origen | ### 4 |
| ### Historia | ### 4 |
| ### Características y composición | ### 5 |
| ### Refinación del petróleo | ### 6 |
| ### Derivados del petróleo | ### 10 |
| ### Aplicaciones, riesgos higiénicos, exposición y carcinogenicidad | ### 15 |
| ### Glosario | ### 16 |
| ### Bibliografía | ### 18 |

### Prefacio

### Preocupadas por la falta de precisiones en el uso de distintos conceptos y términos, las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) encaran, a través de esta serie de cuadernillos, el desafío de aportar suficientes fundamentos técnicos sobre agentes de riesgo causantes de enfermedad profesional, de acuerdo con lo definido en el decreto 658/96 (listado de enfermedades profesionales), para el uso de profesionales, instituciones y empresas.

### El presente documento recopila variadas fuentes nacionales  e internacionales, muchas de ellas de  reconocida base científica.

Si bien el material es abundante, podría ser más amplio aún. No obstante, como una aproximación al problema, se vislumbra como más que suficiente. La intención es que, a partir de aquí, pueda ser mejorado, así como utilizado en calidad de base para otros fines.

Cada cuadernillo está dividido en dos partes: el cuerpo técnico, que contiene la información mas relevante recopilada, y las notas complementarias. Estas últimas conforman artículos, notas, folletos, investigaciones, campañas de divulgación, etc. que no necesariamente coinciden con lo indicado en el cuerpo técnico, pero cuya mera existencia constituye un material de consulta de importancia relevante.

Es indudable que, sólo a partir de contribuciones de este tipo para el bien común, podrá avanzarse en procura del mejor sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que los trabajadores necesitan y merecen tener.

Origen

Si bien aún existen varias teorías y ninguna es infalible, parece firme el hecho que el petróleo es de origen orgánico, es decir, exclusivamente sedimentario: una serie de capas estratigráficas de materia orgánica (detrito de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales), las cuales fueron sometidas a enormes presiones y ciertas condiciones de temperatura y tiempo, de las capas sedimentarias superiores. Las bacterias  aerobias primero, y las anaerobias después, así como ciertas reacciones químicas, fueron degradándolo. Las reacciones desprendieron oxígeno, nitrógeno y azufre. La compactación generada por la presión, genera en cierto momento la llamada roca madre. Posteriormente por fenómenos de "migración", el petróleo pasa a impregnar arenas o rocas más porosas y más permeables (areniscas, calizas fisuradas, dolomitas), llamadas "rocas almacén ", y en las cuales el petróleo se concentra, y permanece en ellas si encuentra alguna trampa que impida la migración hasta la superficie donde se oxida y volatiliza.

Historia

El petróleo es conocido desde épocas bíblicas, a veces mencionado como asfalto, otras como alquitrán o betún. Sus aplicaciones eran bastante limitadas: para calafatear o impermeabilizar las embarcaciones o el gas de petróleo para la cocción de alimentos. Su transcurso por la edad media se diluye, utilizándolo casi exclusivamente con fines medicinales.

En el siglo XVIII, empiezan a perfeccionarse los primitivos métodos de refinación, obteniéndose productos derivados principalmente para el engrase de máquinas. Y ya en el siglo XIX se comienzan a producir aceites fluidos que se utilizan para el alumbrado; esto irá acompañado por otro hecho: la obtención de Kerosén, incrementando su aplicación con fines de iluminación.

Sin embargo, el inicio de la era del petróleo se la ubica en 1859 en torno de la primera perforación  petrolera del mundo, en Pensilvania, construido  por Edwin Drake en Estados Unidos. También fue Drake quien ayudó a crear un mercado para el petróleo al lograr separar el kerosén del mismo. Este producto sustituyó al aceite de ballena empleado en aquella época como combustible en las lámparas, cuyo consumo estaba provocando la desaparición de estos animales.

Pero fue con la invención del automóvil cuando el petróleo comenzaría a consumirse en grandes cantidades. En efecto, la gasolina – que hasta ese momento era desechada por completo – resultó fundamental para el crecimiento y aplicación de los motores a explosión.

Desde entonces, el incremento de la industria petrolera y los adelantos técnicos, han llevado al aprovechamiento de todos los productos derivados: gases licuados, aceites pesados, gasolinas, kerosén, parafinas, etc. Además, todos los derivados del petróleo así como la sustancia misma, son aprovechados por la industria petroquímica para la obtención de una enorme vastedad de productos.

Características y composición

El petróleo es un líquido mas bien viscoso, con colores que pueden oscilar entre el amarillo, el pardo oscuro y el negro y de olor desagradable. Por ser mas liviano que el agua – su densidad varía entre 0,8 y 0,95 – flota en ella.

El petróleo es una mezcla compleja y variable de una gran cantidad de hidrocarburos diferentes, formados por la asociación de átomos de carbono e hidrógeno; a esta mezcla básica se suman cantidades también variables de sustancias – que lo impurifican - como azufre, nitrógeno y oxígeno. Para dar una idea de su diversidad, mencionaremos que entre los más de 1.500 campos petrolíferos conocidos, no se han encontrado aún dos “petróleos” cuya composición sea idéntica.

Según el número de los átomos de carbono y la forma en que estén dispuestos en sus moléculas variarán las propiedades de los hidrocarburos:

- A temperatura ambiente y presión atmosférica los hidrocarburos que contienen hasta 4 átomos de carbono son gaseosos (metano, etano, propano, butano).

- Cuando las moléculas tienen entre 5 y 16 átomos de carbono, son líquidos (ciclo pentano, ciclo hexano, metil ciclo hexano y benceno).

- Los hidrocarburos que posean mas de 16 átomos son sólidos (donde predominan los asfaltos), a temperatura ambiente.

Nota ampliatoria1: No son unánimes estos límites entre distintos autores. Algunos sostienen, por ejemplo, que 20 es el número de moléculas de carbono necesarias para obtener un hidrocarburo sólido, en lugar de 16, y 4 en lugar de 5 como límite entre los líquidos y gaseosos.

Según sea el predominio de alguno de los compuestos característicos, se suelen clasificar los petróleos en:

- crudos parafínicos, que presentan una proporción elevada de hidrocarburos tipo CnHn+ particularmente parafinas y ceras naturales (Pennsylvania, Libia);

- crudos nafténicos, con una cantidad más grande de naftenos, hidrocarburos de la serie anulares o cíclicos (Venezuela);

- crudos aromáticos, en los que se encuentran hidrocarburos bencénicos CnH (Borneo);

- crudos sulfurosos, que contienen sulfuro de hidrógeno y mercaptanos formados por la fijación de azufre sobre un hidrocarburo (Oriente Medio);

- crudos particulares, como los crudos bituminosos, que son los crudos de muy bajo contenido en azufre, y los crudos contaminados por ácidos, metales (vanadio, níquel, arsénico), sales, agua salada, etc.

A pesar de la gran diversidad en la composición de los hidrocarburos presentes en cada petróleo, las proporciones de carbono e hidrógeno son casi constantes: 83% a 86% de carbono y 11% a 13% de hidrógeno.

Mientras mayor sea el contenido de carbón en relación al del hidrógeno, mayor es la cantidad de productos pesados que tiene el crudo. Esto depende de la antigüedad y de algunas características de los yacimientos. No obstante, se ha comprobado que entre más viejos son, más hidrocarburos gaseosos y sólidos tienen y menos líquidos entran en su composición. Algunos crudos contienen compuestos hasta de 30 a 40 átomos de carbono.

Casi siempre sucede que el petróleo crudo – es decir tal y como se le extrae de los yacimientos – está compuesto de hidrocarburos de mas de 5 átomos de carbono, por lo que son líquidos. Además, requiere  de altas temperaturas para arder por lo que tiene poco valor energético.

En consecuencia para aprovecharlo y obtener sus cientos de subproductos es necesario separar los hidrocarburos y demás sustancias que lo componen en diferentes fracciones aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Esto se trata en el próximo tema.

Refinación del petróleo

Como se expresó en párrafos anteriores, el petróleo crudo no tiene prácticamente uso. Por eso, es sometido a la refinación: conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes útiles y además, adecuar sus características a las necesidades de los productos buscados.

El refinado del petróleo consta de varias etapas, y consiste esencialmente en dividirlo en fracciones de distinto punto de ebullición mediante destilación fraccionada y aplicar después diferentes tratamientos a las fracciones obtenidas para que conduzcan a los productos deseados. La división en fracciones de distinto punto de ebullición se produce fácilmente teniendo en cuenta que el punto de ebullición de los hidrocarburos aumenta al aumentar el número de átomos de carbono de la cadena.

Nota ampliatoria 2: La refinación abarca hoy día tres grandes operaciones:

- La separación de los productos petrolíferos unos de otros, y sobre la destilación del crudo (topping).

- La depuración de los productos petrolíferos unos de otros, sobretodo su desulfuración.

- La síntesis de hidrocarburos nobles mediante combinaciones nuevas de átomos de carbono y de hidrógeno, su deshidrogenación, su isomerización o su ciclado, obtenidos bajo el efecto conjugado de la temperatura, la presión y catalizadores apropiados.

Los procesos y operaciones de refinación del petróleo se clasifican básicamente en: separación, conversión, tratamiento, formulación y mezcla, operaciones auxiliares y operaciones fuera de proceso

- Separación El petróleo crudo se separa físicamente, mediante fraccionamiento en torres de destilación atmosféricas y de vacío, en grupos de moléculas de hidrocarburos con diferentes intervalos de temperaturas de ebullición, denominados “fracciones”. La destilación es una operación que separa a los hidrocarburos en varias fracciones por vaporización seguida de condensación. (Figura N°1)

  - Destilación atmosférica. Primera destilación del petróleo crudo con el fin de obtener naftas, kerosén, gasoil y los productos mas pesados. Siempre se realiza a presión atmosférica.

  - Destilación al vacío. Destilación que se realiza en una torre de fraccionamiento a presión inferior a la atmosférica. El crudo reducido por destilación atmosférica es el que se somete a la destilación al vacío.

Figura N° 1: Esquema de una torre de destilación fraccionada del petróleo crudo.

De una forma aproximada se pueden considerar las siguientes fracciones fundamentales:

| % Salida | Rango de ebullición (ºC) | Átomos de C | Productos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | < 30 | 1 a 5 | Hidrocarburos ligeros |
| 15 a 20 | 30 - 200 | 5 a 12 | Gasolinas, naftas |
| 5 a 20 | 200 - 300 | 12 a 15 | Kerosén |
| 10 a 40 | 300 - 400 | 15 a 25 | Gas-oil |
| Residuo | > 400 | > 25 | Lubricantes, asfalto |

- Conversión. Los procesos de conversión más utilizados para modificar el tamaño y/o la estructura de las moléculas de hidrocarburos; se clasifican en:

  - Descomposición: craqueo térmico, catalítico e hidrocraqueo

  - Unificación: alquilación y polimerización

  - Alteración: isomerización y reforma catalítica

- Tratamiento

Desde los comienzos del refino se han utilizado diversos métodos de tratamiento para eliminar hidrocarburos, impurezas y otros constituyentes que afectan negativamente a las propiedades de rendimiento de los productos acabados o reducen la eficacia de los procesos de conversión. El tratamiento implica reacciones químicas y separación física, como disolución, absorción o precipitación, mediante varios procesos y combinaciones de procesos. Entre los métodos de tratamiento se cuentan la eliminación o separación de componentes aromáticos y naftenos, y la eliminación de impurezas y contaminantes indeseables. Se utilizan compuestos desmercaptanizantes y ácidos para desulfurar el petróleo crudo antes del procesado, y para tratar los productos durante y después de éste. Otros métodos de tratamiento son la desalinización del crudo, la extracción química de mercaptanos, el tratamiento con ácidos, el contacto con arcilla, la hidrodesulfuración, el refino de disolventes, el lavado cáustico, el hidrotratamiento, el secado, y la extracción y el desparafinado de disolventes.

  - Hidrotratamiento

  - Tratamiento con ácidos

  - Hidrodesulfuración

  - Extracción de solventes

  - Desparafinado de solventes

- Formulación y mezcla es el proceso consistente en mezclar y combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes para obtener productos acabados con unas propiedades específicas de rendimiento idóneo

- Operaciones auxiliares de refino. Otras operaciones de las refinerías que no apuntan al producto o subproducto buscado, sino que son necesarias para dar soporte al procesado de los hidrocarburos, son la recuperación de residuos ligeros; la eliminación del agua amarga; el tratamiento y refrigeración de residuos sólidos, aguas residuales y agua de proceso; la producción de hidrógeno; la recuperación de azufre, y el tratamiento de gases ácidos y gas residual. Otras funciones del proceso son la provisión de catalizadores, reactivos, vapor, aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y gases combustibles.

Esquemáticamente, los procesos anteriores se resumen en la figura 2.

Figura N° 2

Derivados del petróleo

A esta altura, queda claro que la cotidianeidad de la expresión productos derivados del petróleo, hace referencia a un sinnúmero de sustancias de amplísima utilización industrial y doméstica obtenidas directamente por destilación y procesamiento del petróleo. Una refinería fabrica tres clases de derivados:

- Productos terminados, que pueden ser suministrados directamente al consumo.

- Productos semiterminados, que pueden servir de base a ciertos productos después de mejorar su calidad mediante aditivos.

- Subproductos o productos intermedios, como la nafta virgen, que sirve como materia prima petroquímica.

En la tabla N° 2 , se pueden apreciar esos productos y algunas de sus múltiples aplicaciones.

Sin embargo, dentro del marco legal de la Higiene Laboral en que se debe mover esta acepción, nos encontramos con un enfoque diferente y mucho mas acotado. El decreto 658/96 “Listado de enfermedades profesionales”, define como agente “derivados del petróleo” de la siguiente forma:

“Utilización en procesos de tratamientos de metales o alta temperatura y los residuos de las combustión del petróleo (alquitrán de calderas y chimeneas)”

| ENFERMEDADES | ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN GENERAR EXPOSICION |
| --- | --- |
| -Epiteliomas primitivos de la piel (en exposición de al menos 10 años). | Lista de actividades donde se puede producir la exposición: Uso y empleo de los derivados del petróleo, especialmente en: -Trabajos de elaboración de piezas metálicas que comportan el uso de aceites lubricantes a altas temperaturas. -Trabajos de limpieza de calderas y chimeneas. |

Esta expresión, así como las actividades laborales que pueden generar exposición, son realmente vagas e imprecisas. Por ello, imprescindible analizar los posibles agentes de riesgo comprendidos.

Evidentemente, no se tendrá en cuenta la acepción común, es decir, la que implica aquellas sustancias provenientes de la refinación del petróleo, ya que es muy abarcativo y no quedarían comprendidas en la definición del decreto. En la tabla N° 1  se define la situación de las sustancias que en el pensar de los profesionales podrían estar incluidas. Se trata cada una y se indica como considerarla.

Hay algunas preguntas que pueden surgir, en función de cómo se trataron hasta hoy esas sustancias. Por ejemplo:

Tabla N° 1: Relación de ciertos agentes (sustancias o mezclas) con “Derivados del petróleo”

| Sustancia | Código ESOP | Consideraciones sobre su inclusión / exclusión (1) | Corresponde considerarlo con Código ESOP 40064 | Mencionado en el Dto. 658/96 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceites tratados | 40001 | Es un derivado del petróleo pero los aceites y grasas minerales constituyen un agente con código ESOP propio. | NO | SI |
| Aceites no tratados | 40201 | Es un derivado del petróleo pero los aceites y grasas minerales cancerígenos constituyen un agente con código ESOP propio | NO | SI |
| Alquitranes | 40203 | No es un derivado del petróleo. Se obtiene por destilación del carbón | NO | NO |
| Asfalto | 40032 40205 | Es un derivado del petróleo, pero no será considerado como tal porque constituye un agente con código ESOP propio. Se recomienda no asignarle el código 40205, hasta tanto se defina su situación como cancerígeno, tal como se sugiere en el Cuadernillo de Higiene Laboral para Asfaltos. | NO | NO |
| Hollín | 40212 | Puede o no ser un derivado del petróleo, dependiendo de la fuente combustible. Pero no será considerado como tal porque constituyen un agente con código ESOP propio | NO | SI (puede considerárselo dentro de la acepción de Derivados del petróleo) |
| Betún | -- | No es un derivado del petróleo, si bien está presente en él. | NO | NO |

(1) Ver también el libro de toxicología laboral del DR. Nelson Albiano, versión 2003.

Conclusión

Ninguna sustancia de interés higiénico queda perfectamente encuadrada dentro del término “Derivados del petróleo”, descontadas aquellas que ya cuentan con un código ESOP específico.

Tabla N° 2: Derivados del petróleo

| Grandes fracciones de la destilación | Producto | PRODUCTOS DE REDESTILACION, Y OTROS PROCESOS (1) | Intervalo de temp. EBULLICIÓN °C | APLICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracciones ligeras | Gases no condensados (gases de refinería) | Hidrógeno | < 20 | Corte de metales |
|  |  | Gas residual |  | Combustibles en destilerías y usos domésticos |
|  | Gases condensados | Supergas nº 1,2,y3 (glp) | < 20 | Uso domestico, calefacción, refrigeración e iluminación de boyas |
|  | Gases constituidos por hidrocarburos no saturados | Productos antidetonantes |  | Aeronaftas |
|  |  | Butadieno, estireno |  | Caucho Sintético |
|  |  | Alcoholes, cetonas, esteres |  | Solvente anticongelante, desnaturalizante, alcohol |
|  |  | Materias plásticas sintéticas |  | Pinturas, tintas de imprenta, compuestos plásticos en general. |
| Fracciones livianas | Éter de petróleo |  | 40-150 | Laboratorio |
|  | n-heptano - tolueno |  |  | Explosivos |
|  | Motonafta |  |  | Motores a explosión, equipos electrógenos |
|  | Aeronaftas |  |  | Motores de aviación, preparación de benzol |
|  | Naftas industriales |  |  | En Industrias |
|  | Solventes |  | 150-200 | Extracción de aceites, fabricación de tintas de imprenta, diluyentes para pintura |
| Fracciones intermedias | Kerosene |  | 170-250 | Usos domésticos, calefacción, insecticidas, combustible para motores a reacción |
|  | Kerosene absorvente |  |  | Absorción de gases |
|  | Agricol |  |  | Motores agrícolas. |
|  | Aguarras |  |  | Barnices y pinturas |
|  | Trementol |  |  | Barnices y pinturas |
| Fracciones medianas | Gas-oil |  | 250-320 | Motores diesel rápidos (ómnibus, locomotoras, camiones) |
|  | Diesel-oil |  |  | Motores Diesel en gral. calderas, hornos. |

| Grandes fracciones de la destilación | Producto | PRODUCTOS DE REDESTILACION, Y OTROS PROCESOS (1) | Intervalo de temp. EBULLICIÓN °C | APLICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fracciones pesadas | Aceites lubricantes | Aceites blancos industriales | 400-500 | Insecticidas, aceites emulsionados para confituras, envasado de frutas, para dispositivos hidráulicos y amortiguadores, para conservación de huevos |
|  |  | Aceites blancos medicinales |  | Vaselinas liquidas, preparación de cosméticos, emplastos, cremas, ungüentos, antisárnicos |
|  |  | Aceites saturantes emulsificantes y para frotacion |  | Impregnación de fibras textiles, cueros, cuerdas, recuperación de metales, para templar y cortar. |
|  |  | Parafinas cristalinas |  | Grasas lubricantes especiales, depresores del punto de congelación (para lubricantes) |
|  |  | Aceites lubricantes livianos |  | Aceites para turbinas cojinetes de alta velocidad, compresores, lavado de cárter de motores, lubricación doméstica transformadores, interruptores, maquinaria textil. Preparación de grasas lubricantes |
|  |  | Aceites lubricantes medianos |  | Aceites para automotores, compresores de aire, turbinas, motores diesel, motores de aviación, maquinarias agrícolas e industriales, ejes de ferrocarril. Preparación de grasas lubricantes. |
|  |  | Aceites lubricantes pesados |  | Máquinas agrícolas, motores de vapor, tractores, grúas, engranajes pesados. Tintas de imprenta. |
|  |  | Aceites para cilindros |  | Lubricación de cilindros a vapor, engranajes. Aceites negros. Grasas lubricantes |
|  |  | Parafina amorfa industrial |  | (vaselina sólida) ungüentos, cremas, pomadas, cosméticos |
|  |  | Parafina amorfa medicinal |  | (Vaselina sólida) materiales, anticorrosivos, plastificantes del caucho , recubrimientos de cables preparación de grasas especiales. |
|  | Residuos de aceites lubricantes pesados | Fuel-oil |  | Combustible para calderas y hornos industriales |

| Grandes fracciones de la destilación | Producto | PRODUCTOS DE REDESTILACION, Y OTROS PROCESOS (1) | Intervalo de temp. EBULLICIÓN °C | APLICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residuos | Asfaltos | Sólidos | >> 500 | BITALCOS (reducción directa) Briquetas, fabricación de briquetas combustibles. |
|  |  |  |  | BITALCOS (reducción directa) Construcción de tratamientos bituminosos superficiales, mezclas asfálticas de tipo superior. Tomado de juntas. |
|  |  |  |  | BITALCOS (reducción directa) Juntas premoldeadas. Usos Industriales: techados, fijación de parquets, protección de cañerías |
|  |  |  |  | ASFASOLES (soplados). Preparación de pinturas anticorrosivas. Conservación de pavimentos de madera. |
|  |  | Diluidos |  | ASFALIQ Curado rápido. Riegos de sellados en todos los tipos de tratamientos bituminosos. Conservación de pavimentos Pintura primaria para techados asfálticos |
|  |  |  |  | ASFALIQ Curado Medio. Imprimador en los pavimentos asfálticos. Mezclas asfálticas |
|  |  |  |  | ASFALIQ Curado lento. Tratamiento de caminos contra el polvo e impermeabilización de superficies |
|  |  |  |  | TRACAM Curado rápido |
|  |  |  |  | TRACAM Curado lento |
|  |  | Emulsionados |  | PINTURA ANTICORROSIVA. Protección de estructuras metálicas en gral., cañerías, cascos de buques y todo material expuesto a la corrosión. |
|  |  |  |  | PINTURA RÁPIDA.Conservación y bacheo. Curado de hormigones. Techados y juntas de dilatación Usos similares a los del asfaliq rápido. |
|  |  |  |  | ROTURA MEDIA Id. Id. Y tomados de juntas en pavimentos de granito y granitullo. |
|  |  |  |  | ROTURA LENTA Estabilización de suelos. Mezclas asfálticas en frío. Mezclas impermeables para revestimientos de canales, represas, etc. Electrodos, escobillas, Coque metalúrgico y común |
|  | Residuos ácidos | Ácidos sulfónicos |  | Agentes saponificantes, aceites lubricantes especiales, emulsificantes. |
|  |  | Fuel-oil |  | Combustible de destilerías. |

(1) CRAQUEO TERMICO Y CATALITICO, TRATAMIENTO CON PRODUCTOS QUIMICOS, DESPARAFINACION, EXTRACCION 
POR SOLVENTES

Aplicaciones, riesgos higiénicos, exposición y carcinogenicidad

Los aceites, alquitranes, asfalto, y hollín, han sido desarrollados en distintos cuadernillos de esta serie de la UART en todos los aspectos relativos a exposición, aplicaciones, riesgos higiénicos y carcinogenicidad. Sugerimos su lectura.

Hay otros derivados del petróleo que se describen en la Tabla N° 2 y que no fueron desarrollados en este trabajo. Es el caso de los solventes, el aguarrás, el kerosén, las naftas, las parafinas, los gases industriales, etc. Por un lado, esto es así porque la descripción ya vista de derivados del petróleo del decreto 658 acota sensiblemente esas posibilidades. Por el otro, la mayoría de esas sustancias están comprendidas en otros códigos ESOP de agentes riesgo, por lo que sería redundante su tratamiento aquí.

En la tabla  siguiente, se resume la situación de diferentes sustancias con respecto a su carcinogenicidad

| Sustancia | Código ESOP | Cancerígeno Res SRT N° 415/02 | Cancerígeno IARC |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites tratados | 40001 | NO | NO |
| Aceites no tratados | 40201 | SI | SI |
| Alquitranes | 40203 | SI | SI |
| Asfalto | 40205 | SI | NO |
| Hollín | 40212 | SI | SI |
| Bitumen | No tiene | NO | NO |

Glosario

Aeronafta: Nafta especialmente preparada para motores de aviación a pistones.

Afloramiento superficial: Hidrocarburos líquidos o gaseosos que al surgir a la superficie dejan trazas que permiten presumir la existencia de una acumulación de hidrocarburos.

Alquitrán: Líquido viscoso, de olor característico, obtenido por destilación seca de productos diversos (hulla, lignito, turba, madera, esquistos bituminosos).

Antraceno: Hidrocarburo aromático obtenido del alquitrán de hulla.

Aromáticos: Compuesto de carbono e hidrógeno que comúnmente contiene cuando menos un anillo bencénico con seis átomos de carbono.

Asfalto: Hidrocarburo sólido, semisólido o viscoso, y de color variable entre pardo y negro que se licúa gradualmente al ser calentado y en el que los componentes predominantes son bitúmenes. Es un derivado del petróleo que se obtiene por destilación al vacío de los residuos de la destilación atmosférica. Tiene propiedades adhesivas y aislantes, y se lo usa en la construcción de carreteras.

Asfalto fundido: tipo de asfalto para pavimentación y otros usos que se aplica a mayor temperatura que el resto de los asfalto y que no requiere de compactación por lo homogeneidad lograda en sus componentes.

Coque: Materia carbonosa, sólida, aceitosa y de color gris, resultante de la destilación del carbón en su fase final.

Coquización: Proceso de descomposición térmica que produce hidrocarburos ligeros a partir de residuos pesados. Un subproducto de este proceso es el coque.

Craqueo: Transformación por ruptura de las grandes moléculas de crudos y gases para obtenerlas mas pequeñas a fin de aumentar la proporción de productos ligeros y volátiles. Se distinguen en craqueo térmico y catalítico. El térmico se realiza únicamente por la acción del calor y la presión, mientras que el craqueo catalítico utiliza catalizadores que permiten, igualdad de temperatura, mayores transformaciones.

Crudo: Petróleo aún sin procesar, tal y como se obtiene del subsuelo.

Cuenca sedimentaria: Area de corteza terrestre que puede abarcar extensas regiones que han sufrido hundimientos donde se acumulan importantes depósitos de rocas sedimentarias en capas superpuestas que llegan a tener hasta mas de 10.000 metros de espesor. Bajo determinadas condiciones ypor descomposición de la materia orgánica se pueden generar hidrocarburos

Derivados del petróleo: Son los productos obtenidos por destilación y procesamiento del petróleo. Una refinería produce tres clases de derivados:

- Productos terminados, que pueden ser suministrados directamente al consumo

- Productos semiterminados, que pueden servir de base a ciertos productos después de mejorar su calidad mediante adictivos

- Subproductos o productos intermedios, como la nafta virgen, que sirve como la materia prima petroquímica.

Destilación: Operación que separa a los hidrocarburos en varias fracciones por vaporización seguida de condensación. Según la naturaleza de los productos finales la destilación puede ser a presión atmosférica o al vacío.

Destilación al vacío: Destilación que se realiza en una torre de fraccionamiento a presión inferior a la atmosférica. El crudo reducido por destilación atmosférica es el que se somete a la destilación al vacío.

Destilación atmosférica: Primera destilación del petróleo crudo con el fin de obtener naftas, kerosene, gasoil y los productos mas pesados. Siempre se realiza a presión atmosférica.

Desulfuración: Operación consistente en la eliminación de los compuestos de azufre contenidos en los gases combustibles. También se la conoce como purificación del gas.

Exploración: Es la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas y comprende todos aquellos métodos destinados a detectar yacimientos comercialmente explotables. Incluye el reconocimiento superficial del terreno, la prospección (sísmica, magnética y gravimétrica), la perforación de pozos de exploración y el análisis de la información obtenida.

Esquistos: Rocas metamórficas cuyos cristales están alineados en capas paralelas con exfoliaciones compactas y bien desarrolladas. Se rompen con facilidad en placas finas parecidas a escamas. Son denominadas y se caracterizan según el mineral predominante que produzca la exfoliación.

Esquisto Bituminoso: esquisto de alto contenido de betún.

Explotación: Operación que consiste en la extracción de petróleo y/o gas de un yacimiento.

Gas licuado de petróleo (GLP): Generalmente se trata de propano y de butano comerciales para usos domésticos e industriales. Es un producto de la refinación del petróleo. Con el mismo nombre, y denominado generalmente como GLP, también se identifican al propano y los butanos provenientes del gas natural, que también tiene etano.

Hidrocarburo: Sustancia constituida exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando cadenas cerradas (serie cíclica) o abierta (serie acíclica). La serie cíclica se divide en otras dos: la de los hidrocarburos saturados, entre cuyos átomos de C sólo hay enlaces simples, y la de los no saturados, entre cuyos átomos de C hay enlaces dobles y triples.

Hulla: Combustible mineral sólido procedente de la fosilización de sedimentos vegetales del periodo carbonífero. Su poder calorífico oscila entre 7,000 y 9,000 cal/kg.

Naftaleno (Naftalina): Hidrocarburo sólido, procedente del alquitrán de hulla, usado como desinfectante.

Queroseno, kerosina: sinónimo de kerosén

Refinación: Se aplica a todas las operaciones cuyo objeto es la fabricación u obtención de los diferentes productos derivados del petróleo.

Bibliografía

Legislación Argentina

- Decreto 658/96. Listado de enfermedades profesionales

- Res. SRT N° 415/02. Registro de sustancias cancerígenas.

- Res. SRT N° 310/03. Aclaraciones al listado de sustancias cancerígenas.

- Res. SRT N° 295/03

- Disp. SRT 2/05. Actualización de los códigos ESOP

Publicaciones

- Resumen de las Monografías de la IARC sobre la evaluación del riesgo de carcinogenicidad de substancias químicas en los seres humanos:

  - Asfaltos (Grupo 3); Extractos de asfaltos refinados al vapor y refinados al aire (Grupo 2B) Suplemento 7: (1987) (p. 133); Asfaltos Vol 35 (1985) Resumen de datos informados y evaluaciones.

  - Alquitranes de hulla (Grupo 1); Suplemento 7: (1987) (p. 133); Alquitrán de hulla y sus derivados Vol 35 (1985).  Resumen de datos informados y evaluaciones.

  - Hollines Vol 35 (1985) y suplemento 7 (1987). IARC

  - Aceites minerales: aceites no tratados y levemente tratados (Grupo 1); Aceites altamente refinados (Grupo 3) Suplemento 7: (1987) (p. 252); Aceites minerales Vol 33 (1984) Resumen de datos informados y evaluaciones.

- Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT. 1999

- Manual de Higiene Industrial. Editorial Mapfre. 1996

- “Toxicological profile for wood creosote, coal tar creosote, coal tar, coal tar pitch, and coal tar pitch volatiles”. U.S. department of health and human services. Public Health Service. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 394 páginas. September 2002

- Toxicología Laboral. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos a sustancias químicas peligrosas. Nelson Albiano. 2003

- Toxicología Industrial e Intoxicaciones Profesionales. Robert Lauwerys

- La Refinación del Petróleo. Angel Alberto Cerutti. Publicación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)

- Tecnología Química del Petróleo. William A. Gruse y Donald R. Stevens. España. 1964

- Petróleo Refining. Institut Francois du Pétrole Publications 1995. Editions Technip

- Asfalto NIOSH . Fuente www.cdc.gov/niosh/ntecs Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas (RETQS en sus siglas en inglés)

- Manual del asfalto. The Asfalt Institute. Ediciones Urmo. España. 1969

- Enciclopedia Clarín. Visor Enciclopedias Audiovisuales. 1999.

- Diccionario monográfico de tecnología. 1980. España.

- Real Decreto 363 / 1995. Anexo I (parte 22). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) España. Se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

- Lista delle sostanze classificate cancerogene e/o mutagene dalla ce nel 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27° e 28° adeguamento alla direttiva 67/548/cee. Centro per lo studio e la prevenzione oncológica. Istituto Scientifico della Regione Toscana

- Métodos de la industria química. Dr. Ludwig Mayer. Editorial Reverté. 1966

- Petróleo e Hidrocarburos. Monografía de Estudiantes de Maestría en Administración Industrial.-Universidad Tecnológica de Panamá.

- Health, Safety and Environmental Guidance for Coal Tar Roofing Honeywell. Commercial Roofing Systems 2000 Regency Parkway Suite 255 Cary, NC 27511-8509

- Petroquímica y Sociedad, de Susana Chow Pangtay, 1998. México

Sitios web

- http://www.istas.net/fittema Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, España

- http://www.wordiq.com/definition?title=Bitumen&action=edit ) .

- www.e-asphalt.com. Portal de asfaltos de América Latina.

- http://ehp.niehs.nih.gov

- www.legislation.hmso.gov.uk.  Statutory Instrument 1999 No. 3194 The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) (Amendment) (No. 3) Regulations 1999.

- omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ ciencia/volumen3

- www.schlumberger

- www.tiscali.co.uk/reference/dictionaries/ difficultwords  (Enciclopedia Columbia)

- www.energia.gob.mx/wb/distribuidor  Secretaría de Energía de México .Abril 2004

- www.atsdr.gov.es  ATSDR (Agency for Toxic Substance and Disease Registry)

- www.telecable.es

#### Profesionales integrantes de la subcomisión de Agentes de Riesgo que participaron en la supervisación y revisión de este documento

Miguel Paparella		ASOCIART ART

Pablo Acosta		BERKLEY ART

Sara Veiga		CNA ART

Gustavo D´Auría		CONSOLIDAR ART

Sandra Del Negro		INTERACCION ART

Sergio Cárfora		LA CAJA ART

Pablo Torrielli		LA HOLANDO ART

Ricardo Aristu		LA SEGUNDA ART

Pablo Maffioli		LIBERTY ART

Gabriela Trenidad		MAPFRE ART

Carlos Calabrese		PROFRU ART

Asesoramiento, recopilación y compaginación técnica: Ing. Alberto Riva

Aclaración: Este documento no expresa una posición oficial de la UART ni de las ART afiliadas a ella. Es un trabajo realizado por profesionales de la Higiene y Seguridad que pretende ser un instrumento orientador, cuyo objetivo fundamental es la salud del trabajador. Si de revisiones posteriores surgiera la necesidad de modificar este documento, podrá hacerse sin notificar previamente a personas, instituciones, organismos, ajenos a la UART. Esta subcomisión de trabajo está abierta a todas las sugerencias, comentarios y aportes que se deseen hacer.